# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440605-2026-03565

#### 采购项目编号：440605-2026-03565

#### 项目名称：校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）

#### 采购人：佛山市南海区九江中学

#### 采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

## 第一章投标邀请

广东宏正工程咨询有限公司受佛山市南海区九江中学的委托，采用公开招标方式组织采购校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）

采购计划编号：440605-2026-03565

采购项目编号：440605-2026-03565

采购方式：公开招标

预算金额：9,624,633.28元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）):

采购包预算金额：9,624,633.28元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 1(批) | 详见第二章 | 9,590,664.28 | 否 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 静电式餐饮油烟净化器 | 2(台) | 详见第二章 | 33,969.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装、验收（如因场地不具备安装条件，供货、安装、验收等则根据采购人通知予以相应顺延）

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）扫描件，或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：必须提供下列（1）至（4）项中任一项要求的材料扫描件：（1）提供2025年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论。如为2026年新成立的公司，应提供成立至投标文件递交截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月出具的资信证明。如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（4）提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容进行承诺或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））：本项目预留部分采购份额面向中小企业采购。采购标的的制造商应满足下列条件的其中之一： 1、所有采购标的的制造商为中小微企业；（提供《中小企业声明函》） 2、采购标的的制造商非全部为中小微企业的，应确保一定比例采购合同金额对应的采购标的为中小微企业制造。预留给中小微企业制造的标的物对应的合同金额所占采购合同金额比例不低于40%(其中，小微企业所占比例不低于70%)。（提供《中小企业声明函》、《中小微型企业产品价格统计表》） 中小企业具体标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。采购标的对应的中小企业划分标准：工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index）、佛山市南海区人民政府网（http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/jyxx/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：佛山市南海区九江中学

地址：佛山市南海区九江镇船栏街100号

联系方式：0757-86559477

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东宏正工程咨询有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层

联系方式：0757-86300101

#### 3.项目联系方式

项目联系人：黄先生、霍先生

电话：0757-86300101

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

本项目为佛山市南海区九江中学的学生食堂进行设备采购，以保证师生的饮食设备完善。

（一）采购清单及具体技术参数要求

品目号：1-1，品目名称：其他厨卫用具

采购标的：静电式餐饮油烟净化器：

| 编号 | 设备名称 | 尺寸(L*W*H)mm | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 静电式餐饮油烟净化器 | 650*1746*1717 | 1、电源功率：2580W/220V。风量：36000m3/h。净化效率：额定风量下90％。电场为蜂巢结构，不锈钢材质。 ▲2、产品应符合以下2项内容： （1）符合“GB 4706.1-2005”相关测试规范\标准，产品通过产品机械安全认证证书类认证。 （2）符合GB/T 24021-2024相关测试规范\标准，产品通过环境标志类认证。 （上述第（1）和（2）项，投标文件提供有效的证书扫描件，及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应标准，且证书状态为“有效”。） ▲3、产品应符合以下2项内容： （1）具有符合产品标准GB/T 3482-2008，防雷等级为8级或以上，具有《产品防雷等级认证证书》。（投标文件提供有效的证书扫描件，及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应标准，且证书状态为“有效”。） （2）具有符合产品标准GB/T 17626.2-2018相关测试规范\标准，具有安全与电磁兼容产品认证证书。（投标文件提供有效的证书扫描件，及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应标准，且证书状态为“有效”。） （上述第（2），投标文件提供反映产品满足参数要求的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。） | 台 | 2.00 | 核心产品 |

品目号：1-2，品目名称：其他厨卫用具

采购标的：厨房设备

| 编号 | 设备名称 | 尺寸(L*W*H)mm | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A卸货区、主副食仓库、高低温冷库、男女更衣间、净水设备间 |  |  |  |  |  |
| A01 | 单层板式地架 | 1500*600*350 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、框架采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 10.00 |
| A02 | 四层板式层架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 17.00 |
| A03 | 四层板式层架 | 1200*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| A04 | 农药残留快速检测仪 | 420*340*120 | 1、多通道测试技术，可同时快速检测24个样品。 | 台 | 1.00 |
| A05 | 原材料检验柜 | 1800*700*1800 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚 1.5 ㎜，星盆厚1.2 ㎜，柜门、侧板采用1.0mm，3寸带隔渣去水器；星盆尺寸：400*400*280； 3、上层双层柜采用掩门，配一个抽屉。4、配6寸重力脚 | 台 | 1.00 |
| A06 | 上下双门玻璃雪柜 | 620*760*1980 | 采用304#不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.33KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：+2℃～+6℃。 | 台 | 1.00 |
| A07 | 电子落地秤 | 420*560*900 | 规格300kg 交直流两用，可充电、采用LED 数码显示、带计价功能 | 台 | 2.00 |
| A08 | 单洗手星柜式 | 500*500*800+100 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm；2、配备6寸重力脚；3、排水口采用3寸下水器； | 台 | 3.00 |
| A09 | 不锈钢平板车 | 1000*600*900 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm； 2、底架采用不锈钢方管38*38*1.2mm，推车拉手Ф38*1.5mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*2，直向固定脚轮*2； | 台 | 6.00 |
| A10 | 四层疏枝架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 8.00 |
| A11 | 不锈钢保鲜冷库 | 4300*7400*2800 | 1、双面不锈钢厚0.6mm阻燃式冷库板，聚氨酯容重40公斤，双面304厚0.8mm不锈钢冷库门，3P谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组， 干燥过滤器，配微电脑，数字冷库控制电箱。高温冷库：+0℃～+10℃ 功率：3KW/380V | 台 | 1.00 |
| A12 | 不锈钢低温冷库 | 4100*7700*2800 | 1、双面不锈钢厚0.6mm阻燃式冷库板，聚氨酯容重40公斤，双面304厚0.8mm不锈钢冷库门，4P谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组， 干燥过滤器，配微电脑，数字冷库控制电箱。高温冷库： -10～-18℃。 功率：3KW/380V | 台 | 1.00 |
| A13 | 单层疏枝架 | 1500*600*350 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 5.00 |
| A14 | 不锈钢更衣柜(12格) | 1200*500*1900 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，门板、侧板、层板、底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； | 台 | 8.00 |
| A15 | 水杯存放架 | 900*150*850 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； | 台 | 1.00 |
| A16 | 饮水机 | 890*410*1100 | 采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水30L/h，温开水150L/h，电压/频率：220V/50Hz，功率：3KW。 | 台 | 1.00 |
| A17 | 大型净水设备（2吨） | 950*935*1680 | - 盐箱与主机分离设计，杜绝盐水对机架的腐蚀，延长使用寿命；2、自动正反冲洗功能，可持续保证树脂的置换效率；3、机架与滤罐均采用不锈钢材质，坚固耐用；4、管道采用UPVC材质，经系统优化设计，可保证软化效率，减少水压损失；5、可选配加压系统实现足压供水。6、制软水能力：2T/H；7、额定电源：220~50Hz；功率：带增压泵：850w ▲2、①提供满足GB/T 25000.51-2016、GB/T 25000.10-2016标准的软件测试报告，对功能性、信息安全性、可靠性、易用性、用户文档集方便进行检测且通过，提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 ②具有依据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）的总体性能试验，对菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌进行检验，且检验结果为合格（提供具有第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 ▲3、净水设备控制系统(带触摸屏)满足GB/T 2423.27-2020《环境试验 第2 部分：试验方法 试验方法和导则：温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验》标准，提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 4.提供以下功能演示： ①触摸屏控制面板通电后可显示滤芯状态（活性碳、精密滤芯、过滤膜、软化树脂、再生盐）、运行状态、（运行压力、膜后压力、累计净水量）、用户设置功能。 ②触摸屏控制面板连接手机可实现远程监控、可显示保养提醒和故障提醒功能，故障提醒需含有UV模块、膜后压力、净水压力、取水压力、净水流量传感器等。 ③触摸屏控制面板连接手机可实现远程监控、可显示系统状态、含累计净水量及当日净水量；显示净水压力和膜后压力。 | 台 | 1.00 |
| A18 | 中央净水设备 | 270*270*1580 | 1.产量：2.6m3/H | 台 | 2.00 |
| A19 | 不锈钢拖把清洗池带挂架 | 1200*650*500+400 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*555*250mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、配4个不锈钢挂钩，隔水篮1个。 | 台 | 1.00 |
| A20 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 5.00 |
| A21 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 3.00 |
| A22 | 沥水四层板式层架(带围挡） | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm； 2、立柱采用拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配半钢子弹脚； |  | 8.00 |
| A23 | 四门储物柜(带锁） | 1200*480*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，门板、侧板、层板、底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 1.00 |
| A24 | 四层板式层架(定制) | 1200*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm； 2、立柱采用拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配半钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| B蔬菜加工区、肉类加工区、水产加工区 |  |  |  |  |  |
| B01 | 刀具砧板消毒柜 | 1370*650*1680 | 采用304#不锈钢制造，低温紫外线消毒方式，安全可靠，操作简单方便；额定电压：220V，电功率：1.8KW，消毒温度≤70℃。 | 台 | 2.00 |
| B02 | 单层疏枝架 | 1500*600*350 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 4.00 |
| B03 | 沥水双层砧板台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 5.00 |
| B04 | 大单星洗物台 | 1200*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*665*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 10.00 |
| B05 | 不锈钢平板车 | 1000*600*900 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm； 2、底架采用不锈钢方管38*38*1.2mm，推车拉手Ф38*1.5mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*2，直向固定脚轮*2。 | 台 | 6.00 |
| B06 | 涡流式洗菜机 | 4020*1385*1895 | 1、旋流+气泡式清洗，光滑缸体翻滚清洗可减少蔬果类碰伤，震动沥水+二次清水喷淋，循环水槽，功率/电压：3.9KW/380V ▲2、产品应具有符合GB/T 4208-2017标准，防水等级≥IPX5，产品符合相关测试规范\标准，获得《产品防水等级认证》证书。 ▲3、具有符合GB 21551.2-2010标准，防霉等级不低于0级，产品符合相关测试规范\标准，获得《产品防霉认证证书》证书 （投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 1.00 |
| B07 | 折叠式提升机 | 3070*850*1620 | 防滑提升带设计；前接切菜机，后接高款涡流洗菜机，可将切好的菜提升到涡流机里进行清洗，功率/电压：0.55kW/380V | 台 | 1.00 |
| B08 | 全自动多功能切菜机 | 1265*760*1210 | 1、机台骨架均为不锈钢材质整机喷砂处理，出料口处有微动开关，用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、瓜类、洋葱以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。规格：片、丝、丁叶菜部切长度：1－60mm(可选)产量：600－800KG/HR电源：220V 单相功率：1.95KW、配两种规格以上刀盘或刀组； ▲2、全自动多功能切菜机应符合以下内容： 经电气强度测试，试验电压≥1250V，带电部件与接地金属部件之间没有出现击穿现象。产品符合“GB 4706.1-2005;GB 4706.38-2008”相关测试规范\标准，通过《产品安全认证》证书。 ▲3、产品应具有符合GB/T 4208-2017标准，防水等级≥IPX5，产品符合相关测试规范\标准，获得《产品防水等级认证》证书。 （投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 2.00 |
| B09 | 四工位分拣台 | 1930*900*915 | 1、人工对菜进行初步挑选，去掉头尾，黄叶等，4工位，配4块砧板； 2、电压：380V 3、功率：0.55KW | 台 | 1.00 |
| B10 | 大单星洗物台 | 1200*900*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*805*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 2.00 |
| B11 | 不锈钢洗米车 | 1000*600*900 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm； 2、底架采用不锈钢方管38*38*1.2mm，推车拉手Ф38*1.5mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*2，直向固定脚轮*2； | 台 | 2.00 |
| B12 | 洗米机 | 500*470*650 | 304不锈钢制作，处理量：100kg | 台 | 3.00 |
| B13 | 毛刷蔬果清洗去皮机 | 1480*755*1180 | 1、用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。 2、产量：800-1000KG/HR 3、电源：220V 4、功率：0.75KW | 台 | 1.00 |
| B14 | 四层疏枝架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 9.00 |
| B15 | 沥水双层砧板台 | 1800*1520*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 3.00 |
| B16 | 双星洗物盆台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*2； | 台 | 1.00 |
| B17 | 不锈钢右星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 2.00 |
| B18 | 大单星洗物台 | 1000*760*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：890*665*380mm2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚；3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 2.00 |
| B19 | 绞肉机 | 850*520*960 | 采用全不锈钢制作，食品级塞肉棒，额定电压：380V，电机功率：4KW，产量约650kg/h。 | 台 | 1.00 |
| B20 | 落地式切肉机 | 490*600*1025 | 密封不锈钢机身，绞肉主轴传动双密封设计，独立切片刀组高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，食品420#不锈钢刀片。额定电压：380V，电机功率：1.5KW，产能：800kg-1000kg。 | 台 | 1.00 |
| B21 | 鲜肉分块机 | 2200*820*1200 | 全机采用304#不锈钢制作，适用于：猪肉、牛肉、肥肉、鱼肉及家禽类的加工，电功率：380V/1.5KW，产量：1000kg/h | 台 | 1.00 |
| B22 | 不锈钢左星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板。 | 台 | 2.00 |
| B23 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 1、采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.895KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-22℃～-10℃。 2、▲(1)产品具有符合GB/T GB/T 2423.2-2008标准，产品符合相关测试规范\标准，获得《高温环境可靠性产品认证证书》证书。 （2）产品具有符合GB 21551.2-2010标准，防霉等级不低于0级，产品符合相关测试规范\标准，获得《产品防霉认证证书》证书 备注：（投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 1.00 |
| B24 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| B25 | 电热蒸汽发生器 | 560*560*1100 | 1、上汽时间：约3分钟；2、适用水压：0.15~0.6mpa3、额定蒸发器：50kg/h4、电功率：36KW/380V | 台 | 1.00 |
| B26 | 磨浆机 | 530*370*805 | 1、功率：1.5KW/220V2、大豆研磨产量：80 KG/H3、,机身采用不锈钢材质制作，控制方式：开关+急停， | 台 | 1.00 |
| B27 | 不锈钢长排挂衣钩304# | 方形4钩300MM | 304#1.0 | 条 | 4.00 |
| B28 | 刀具砧板消毒柜 | 680*650*1680 | 采用304不锈钢制造，低温紫外线消毒方式，安全可靠，操作简单方便；额定电压：220V，电功率：0.9KW，消毒温度≤70℃。 | 台 | 1.00 |
| C副食烹调区 |  |  |  |  |  |
| C01 | 沥水三层板式周转车（带围挡） | 1000*650*1250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 6.00 |
| C02 | 沥水四层板式层架（带围挡） | 1500*650*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| C03 | 不锈钢右星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| C04 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 2.00 |
| C05 | 单洗手星柜式 | 500*500*800+100 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm；2、配6寸重力脚；3、排水口采用3寸下水器； | 台 | 1.00 |
| C06 | 电热蒸汽发生器 | 560*560*1100 | 1、上汽时间：约3分钟2、适用水压：0.15~0.6mpa3、额定蒸发器：50kg/h4、电功率：36KW/380V | 台 | 2.00 |
| C07 | 双通荷台柜 | 2200*900*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 1.00 |
| C08 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 8.00 |
| C09 | 双层工作台 | 2200*900*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 6.00 |
| C10 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| C11 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 2400*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；除油率可达95%。 | 台 | 4.00 |
| C12 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 1600*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；油烟去除率可达95% | 台 | 3.00 |
| C13 | 商用电磁单头大锅灶（￠1000） | 1300*1300*1250 | 1. 加热面积大、加热均匀，能根据变化及时调整输出，达到最佳火力； 2. 全SUS304不锈钢机身，炉面板厚度1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm； 3. SUS409材质大锅，厚度3.0mm，坚固耐用； 4. 一体成型台面，IPX6标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水； 5. 导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；功率：25KW/380V 6.▲（1）产品通过GB/T 2423.2-2008相关测试规范\标准，并具有高温环境优品认证证书。（投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） （2）产品具有符合GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 、GB/T 17626.12-2023《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》标准的试验，符合A级的检测结果。 （投标文件提供反映产品满足上述标准的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。） 7.▲产品应符合以下2项内容： (1)产品通过GB/T 5080.7-1986相关测试规范\标准，并具有产品可靠性认证证书。(投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/cetECloud/index/imndex/page)查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。) （2）与食品接触的不锈钢制品理化指标检测结果均小于或等于以下标准：铅Pb≤0.05mg/kg、砷As≤0.04mg/kg、镉Cd≤0.02mg/kg、铬Cr≤2.0mg/kg、镍Ni≤0.5mg/kg。产品符合“GB 4806.9-2023”相关测试规范\标准，通过食品接触类认证或环境标志类认证。 （上述2项，投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 9.00 |
| C14 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm； | 米 | 19.45 |
| C15 | 不锈钢拼台(定制) | 200*1300*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 2.00 |
| C16 | 商用电磁大锅灶（双头￠800） | 2200*1100*1250 | 1. 加热面积大、加热均匀，能根据变化及时调整输出，达到最佳火力； 2. 全SUS304不锈钢机身，炉面板厚度1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm； 3. SUS409材质大锅，厚度3.0mm，坚固耐用； 4. 一体成型台面，IPX6标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水； 5. 创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；功率：20KW*2/380V | 台 | 1.00 |
| C17 | 不锈钢拼台(定制) | 300*1300*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 1.00 |
| C18 | 不锈钢拼台(定制) | 200*1100*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 1.00 |
| C19 | 不锈钢拼台(定制) | 300*1300*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 2.00 |
| C20 | 单头灼菜炉Φ1000(外供蒸汽) | 1200*1350*1250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm，侧板厚0.8mm； 2、炉内部框架结构、炉膛采用全不锈钢制作； 3、 SUS304材质大锅，厚度3.0mm，坚固耐用； | 台 | 2.00 |
| C21 | 不锈钢拼台(定制) | 250*1100*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 1.00 |
| C22 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 5.20 |
| C23 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 7.20 |
| C24 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 5.60 |
| C25 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 7.40 |
| C26 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 1800*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；除油率可达95%。 | 台 | 2.00 |
| C27 | 台上二层架 | 2200*350*900 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm | 台 | 3.00 |
| C28 | 不锈钢拼台(定制) | 200*1350*800+450 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 1.00 |
| C29 | 上下双门玻璃雪柜 | 620*760*1980 | 采用304#不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.33KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：+2℃～+6℃。 | 台 | 1.00 |
| D主食烹调区 |  |  |  |  |  |
| D01 | 双层工作台 | 1800*900*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| D02 | 双通荷台柜 | 1800*900*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 1.00 |
| D03 | 双层工作台 | 2200*900*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| D04 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 20.60 |
| D05 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 1600*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；油烟去除率可达95% | 台 | 1.00 |
| D06 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 2400*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；除油率可达95%。 | 台 | 7.00 |
| D07 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 5.20 |
| D08 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 20.60 |
| D09 | 鲜风一体式机械净化烟罩 | 2200*1470*670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.5mm；除油率可达95%。 | 台 | 1.00 |
| D10 | 不锈钢烟罩侧封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 2.78 |
| D11 | 商用电热蒸饭柜（商用电蒸柜） | 1580*960*1670 | 1、共48盆，采用304#雪花砂不锈钢板，门板厚1.0mm，内胆板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 2、数显控制面板，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电功率：380V 24kw*2； 3、配6寸带轮重力脚 4、▲（1）商用电蒸柜产品通过GB/T 5080.7-1986相关测试规范\标准，并具有产品可靠性认证证书。(投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/cetECloud/index/imndex/page)查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。) （2）商用电蒸柜具有符合技术要求GB/T 17626.2-2018;GB 4706.1-2005标准的《安全与电磁兼容产品认证证书》证书。（投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关 | 台 | 8.00 |
| D12 | 商用电磁摇摆汤锅（300L） | 1490*965*1400 | 1、加热面积大、加热均匀，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 2、可倾式设计，0~90度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出。配合无死角球底设计，清洗更方便； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用于各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；功率：25KW/380V。 5、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 6、全不锈钢制作，坚固耐用； ▲7、产品应符合以下2项内容：（1）符合技术要求GB/T 39640-2020标准，通过电磁辐射类认证。 （2）具有符合国家标准的GB 4806.9-2023相关测试规范\标准，通过食品接触类认证。 （上述2项，投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） ▲8、产品应符合以下2项内容：（1）具有满足GB 4343.1-2024 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB/T 4343.2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》标准，所检项目符合检测依据的要求； （投标文件提供反映产品满足上述标准的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。） （2）具有符合GB/T 26572-2011标准，通过电器电子产品有害物质类认证。 （投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应标准，且证书状态为“有效”。） ▲9、（1）商用电磁摇摆汤锅依据QB/T1236-2008《电磁灶》的标准进行“温度控制及控制精度”检测，对定温功能下的≥80℃及≥150℃两个温度档进行测试，≥80℃定温档实测温度值(最大峰值和最小峰值的偏差为≦-10%)，≥150℃定温档实测温度值(最大峰值和最小峰值的偏差为≦-15%)/符合，判断：合格。 （投标文件提供反映产品满足参数要求的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。） （2）具有符合技术要求GB/T 17626.2-2018;GB 4706.1-2005标准的《安全与电磁兼容产品认证证书》证书。（投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） ▲10、产品应符合以下内容：具有满足GB/T 2423.2-2008标准，通过高温环境优品认证证书类认证。 （上述1项，投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 3.00 |
| D13 | 油网烟罩 | 1000*400 | 1、采用201#雪花砂不锈钢板，前板 后板厚1.0mm， 侧板厚1.2mm； | 米 | 2.70 |
| D14 | 万能蒸烤箱底柜 | 1000*900*700 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板1.5mm；侧板、后板采用1.0mm 2、下层可放GN分数盘 | 台 | 1.00 |
| D15 | 万能蒸烤箱(10盘) | 997*799*1060 | 1、功率15.9KW，电压380V； 2、盘数：10盘x GN1/1； 3、触摸屏可视化控制，电容屏+3mm钢化玻璃，滑动式触屏感应； 4、带有自动烹饪功能，可存储250个带图像文字的菜单程序和20道单个加工分解步骤，实现一键自动烹饪； 5、烹饪一种食材时，屏幕自动提示其他符合此类烹饪条件的食材，方便人员同时处理不同食材； 6、满足多样化烹饪要求，具有烤、蒸烤、蒸、宴会回温、低温烹饪、醒发等功能； 7、烹饪过程中开门时自动停机、泄压；烹饪结束前自动排出箱内多余蒸汽，在开门时没有蒸汽溢出，避免烫伤； 8、蒸烤箱内壁采用SUS316医用级别不锈钢材质，充分保证食品安全； 9、产品自带滚浪清洗功能； 10、蒸烤箱内置冷热交换器，加快蒸汽产生速度，节能节水； ▲11、(1)具有符合GB/T 26572-2011标准，通过电器电子产品有害物质类认证。 (2)具有满足G8 4806.5-2016;GB4806.9-2023标准的食品接触产品安全认证证书。 提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图，且证书状态为“有效”。 ▲12、(1)万能蒸烤箱在额定电压下工作，其控制面板、开关按键、箱门开关手柄表面温度不高于35摄氏度。(投标时提供第三方检验机构出具的CMA检验报告扫描件；(2)万能蒸烤箱保温性能测试：设备运行达到预设温度，测试1小时后烤炉内的温度下降数值不低于预设值的45%。(投标时提供第三方检验机构出具的CMA检验报告扫描件) ▲13、（1）万能蒸烤箱在正常使用中，器具和其周围环境的温度不应过高。应有足够的防止意外触及带电部件的防护。有关的铁制要件应有足够的防锈能力。工作温度下的泄电流和电气强度符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准，提供具有国家认可的第三方检测机构带CMA标识的检测合格报告。 （2）产品通过GB/T 2423.2-2008相关测试规范\标准，并具有高温环境优品认证证书。（投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 1.00 |
| D16 | 厨房设备灭火装置(双瓶组) | 690*222*630 | 双瓶组控制箱尺寸：690*222*630mm，功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。 | 台 | 4.00 |
| D17 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 6.00 |
| D18 | 单洗手星柜式 | 500*500*800+100 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm；2、配6寸重力脚；3、排水口采用3寸下水器； | 台 | 1.00 |
| D19 | 单层疏枝架 | 1500*600*350 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| D20 | 双层工作台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| D21 | 大单星洗物台 | 1200*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*665*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 2.00 |
| D23 | 全自动布拉肠粉机 | 2600*600*1100 | 采用不锈钢面板厚1.0mm； 电功率：0.55KW/220V，产能：50lg/h，外置蒸汽发生器 | 台 | 1.00 |
| D24 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 2.70 |
| D25 | 不锈钢炉后封板 | 20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 2.70 |
| D26 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| E面粉加工间、烘焙间 |  |  |  |  |  |
| E01 | 四层板式层架(定制) | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| E02 | 四层板式层架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| E03 | 台式绞肉机 | 490*305*607 | 采用全不锈钢制作，食品级塞肉棒，额定电压：220V，电机功率：1.1KW，产量约250kg/h。 | 台 | 1.00 |
| E04 | 净水器 | 368*100*527 | 1、过滤精度：0.2微米 2、流量：7.9L/分钟 3、工作水压：0.172-0.862Mpa 4、接口：3/8（3分） | 台 | 2.00 |
| E05 | 拌馅机 | 820*510*1100 | 该机采用减速箱传动，不锈钢机身，额定标配电压：220V，电机功率：1.1KW，容量：70L，工作效率：50kg/h | 台 | 1.00 |
| E06 | 不锈钢中星砧板台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| E07 | 挂墙食品添加剂柜 | 800*350*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，柜身 层板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、柜门配锁 | 台 | 1.00 |
| E08 | 大单星洗物台 | 800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：690*665*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 1.00 |
| E09 | 双动双速和面机 | 970*1400*1700 | 与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造，三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护开关，料桶容积：100L，额定电压：380V，电机功率：7.5KW/3KW，输入功率：6.3KW，最大和面量：75KG。 | 台 | 1.00 |
| E10 | 单洗手星柜式 | 500*500*800+100 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm；2、配6寸重力脚；3、排水口采用3寸下水器； | 台 | 1.00 |
| E11 | 多功能搅拌机 | 620*1025*1430 | 与食品接触的金属，均采用不锈钢材料制造，三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护开关，容量：60L/20kg额定电压：380V，电机功率：2.2KW/2.8KW。 | 台 | 1.00 |
| E12 | 自动压面机 | 650*1110*1065 | 配合制作做面包、包子、馒头等产品。功率：1.5KW/380V | 台 | 1.00 |
| E13 | 单层挂墙板 | 1000*350*250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； | 台 | 1.00 |
| E14 | 四层板式层架 | 1200*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| E15 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| E16 | 四门玻璃雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.53KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：+2℃～+6℃。 | 台 | 1.00 |
| E17 | 活动面粉车 | 510*510*580 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音3寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| E18 | 不锈钢面案板台 | 1800*1000*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板全包1.5mm不锈钢，松木厚80mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管50*50*1.2mm，横管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚50*50； | 台 | 2.00 |
| E19 | 不锈钢烟罩侧封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 3.50 |
| E20 | 不锈钢炉后封板 | 20*1800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 6.80 |
| E21 | 三层九盘烤箱 | 1650*860*1530 | 采用不锈钢制造，上下独立控温，数字显示手动控制系统，耐高温照明系统和双玻璃透视窗，远红外线电热管；额定电压：380V，功率24KW。 | 台 | 3.00 |
| E22 | 三层六盘烤箱 | 1220*860*1530 | 采用不锈钢制造，上下独立控温，数字显示手动控制系统，耐高温照明系统和双玻璃透视窗，远红外线电热管；额定电压：380V，功率19.8KW。 | 台 | 1.00 |
| E23 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| E24 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 6.80 |
| E25 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2400*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.6KW/220V。 | 台 | 2.00 |
| E26 | 单门全自动发酵箱 | 800*1220*2110 | 采用不锈钢材料制造，精准温控器，温湿度独立控制，大玻璃视窗，不锈钢层架可拆卸；额定电压频率：220V/50Hz，电机功率：2.5KW。 | 台 | 2.00 |
| E27 | 单门全自动发酵箱 | 800*1220*2110 | 采用不锈钢材料制造，精准温控器，温湿度独立控制，大玻璃视窗，不锈钢层架可拆卸；额定电压频率：220V/50Hz，功率：2.7KW。 | 台 | 2.00 |
| E28 | 沙网单门饼盘车 | 500*685*1700 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 5.00 |
| E29 | 厨房设备灭火装置(单瓶组) | 470*222*630 | 单瓶组控制箱尺寸：470*222*630mm，功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理。 | 台 | 1.00 |
| E30 | 面条机 | 905*645*1100 | 产量：50kg/h，电功率：1100W/220V/50Hz，可生产：[多种面条]拉面、小面、牛肉面、韭菜面、板面、裤带面、刀削面、揪面片、蔬菜面、水果面、杂粮面 | 台 | 1.00 |
| E31 | 单层板式地架(定制) | 1500*600*350 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； | 台 | 1.00 |
| E32 | 双层工作台(定制) | 1500*750*500+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| E33 | 刀具消毒箱 | 545*160*600 | 采用304#不锈钢制造，自定义设定刀具的消毒时间，功率：15W，电压：220V。 | 台 | 1.00 |
| E34 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2000*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 1.00 |
| E35 | 保温餐车(52盆) | 1000*625*1250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮 | 台 | 1.00 |
| E36 | 沙网双门饼盘车 | 950*685*1700 | 1、采用304#不锈钢网厚1.2mm；配4个万向静音轮 | 台 | 2.00 |
| F洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 2.00 |
| F02 | 四层疏枝架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| F03 | 洗碗机分配器 | 260*170*150 | 适配洗碗机 | 台 | 1.00 |
| F04 | 不锈钢餐具浸泡池 | 1490*850*850 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm；配全钢子弹脚； 3、排水口采用优质铜曲柄去水器，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、星盆配冲孔隔渣篮*1个； | 台 | 1.00 |
| F05 | 长龙式洗碗机 | 3750* 宽1030 * 2010mm | 由入口区、主洗区、漂洗区，烘干区和出口区等5部分组成，传送速度：0.8~1.3米/分钟，主洗温度55~65℃，漂洗温度 82~90℃，喷淋系统：洗涤臂数量（上5下4）、主洗喷淋动态压力（1.7~1.8Mpa）洗涤臂是内凹防堵喷嘴设计，可现场调节喷嘴角度，电源与功率：电源为380V/50Hz，功率 54.47kW； | 台 | 1.00 |
| F06 | 电热蒸汽发生器 | 560*560*1100 | 1、上汽时间：约3分钟2、适用水压：0.15~0.6mpa3、额定蒸发器：50kg/h4、电功率：36KW/380V | 台 | 1.00 |
| F07 | 双层工作台(定制) | 1500*900*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| F08 | 大单星洗物台 | 1200*900*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*805*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 4.00 |
| F09 | 链板式餐具传送机 | 580*850 | 传送餐盘宽度：≤450mm，传送机宽度： 580mm，传送机标准高度： 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口），传送速度：5～20m/min，转弯角度：85～180°，总功率：1KW/220V; 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm. | 米 | 3.60 |
| F10 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 2.00 |
| F11 | 双通道远红外线消毒柜（推车款） | 1620*840*1800 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡，柜体聚氨酯发泡，温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：6KW。 | 台 | 2.00 |
| F12 | 远红外线消毒柜 | 1600*850*1800 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：10.5KW。 | 台 | 2.00 |
| F13 | 远红外线消毒柜 | 1900*850*1700 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：10.5KW。 | 台 | 1.00 |
| F14 | 链板式餐具传送机90°转角 | 820*820*850 | 传送餐盘宽度：≤450mm，传送机宽度： 580mm，传送机标准高度： 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口），传送速度：5～20m/min，转弯角度：85～180°，总功率：1KW/220V; 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm. | 台 | 2.00 |
| F15 | 链板式餐具传送机 | 580*850 | 传送餐盘宽度：≤450mm，传送机宽度： 580mm，传送机标准高度： 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口），传送速度：5～20m/min，转弯角度：85～180°，总功率：1KW/220V; 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm. | 米 | 7.20 |
| F16 | 小件投掷柜(定制) | 300*850 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 21、面板厚1.5mm，前板 底板厚1.0mm | 米 | 6.80 |
| F17 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| F18 | 高压清洗车 | 1216x502x980 | 洗地宽度：500mm；吸水扒宽度：815mm；箱容量：50L; | 台 | 4.00 |
| G教师配餐间、明档、预进间 |  |  |  |  |  |
| G01 | 不锈钢拼板(定制) | 600*450*50+0 | 采用304不锈钢1.5mm | 张 | 1.00 |
| G02 | 不锈钢电热保温桶 | 500*500*570 | 采用1.2mm不锈钢板制造 电功率：2KW/220V | 台 | 3.00 |
| G03 | 不锈钢洗手槽台 | 1200*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| G04 | 双层工作台(定制) | 1200*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| G05 | 电热五格保温汤池台 | 1800*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、脚管采用304#不锈钢拉丝方管38*38*1.2mm，配全钢可调式子弹脚 ； 4、配5个1/1份数盆； | 台 | 3.00 |
| G06 | 六门高身雪柜(冷藏） | 1810*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.71KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：0℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| G07 | 干手器 | 250*165*470 | 采用塑料外壳，额定电压：220V，功率：1400W，风速：105m/s。 | 台 | 1.00 |
| G08 | 上下双门玻璃雪柜 | 620*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.33KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：+2℃～+6℃。 | 台 | 1.00 |
| G09 | 双层工作台(定制) | 500*550*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，层板厚0.8mm； 2、脚管采用拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配半钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| G10 | 电热煮面炉（商用煮面炉） | 800*800*840 | 1、升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、旋钮式温度调节，可调温度30~100℃，调温更加简单、精确；功率：18KW/380V。 ▲4、（1）产品通过GB/T 2423.2-2008相关测试规范\标准，并具有高温环境优品认证证书。 （2）产品通过GB/T 26572-2011关测试规范\标准，并具有电器电子产品RoHS认证证书 （投标文件提供上述相应认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的页面截图，查询结果应反映该认证所示的“认证依据的标准和技术要求”符合上述相应相关测试规范\标准，且证书状态为“有效”。） | 台 | 1.00 |
| G11 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2000*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 2.00 |
| G12 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 4.00 |
| G13 | 电三格保温炉 | 400*800*840 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板厚1.0mm | 台 | 1.00 |
| G14 | 厨房设备灭火装置(单瓶组) | 470*222*630 | 单瓶组控制箱尺寸：470*222*630mm，功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，重量：14.5Kg | 台 | 1.00 |
| G15 | 双通荷台柜(定制) | 1800*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 1.00 |
| G16 | 不锈钢右星砧板台(订制) | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| G17 | 挂墙式开水器 | 500*250*840 | 1.水胆容量：40L；2.供水量：开水100L/小时；3.适用水压：0.1-0.6(Mpa)；4.功率：9000W；5.电源：380V 3~50HZ；6.出水嘴：双开，无过滤 | 台 | 1.00 |
| G18 | 净水器 | 368*100*527 | 1、过滤精度：0.2微米； 2、流量：7.9L/分钟 3、工作水压：0.172-0.862Mpa 4、接口：3/8（3分） | 台 | 1.00 |
| G19 | 双门平台雪柜 | 1500*760*950 | 采用304#不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.31KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| G20 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*900*930 | 1、电磁感应加热，聚能线圈盘设计，电功率：3.5kw/380v/头 | 台 | 1.00 |
| G21 | 电热扒炉-D800 | 800*800*840 | 1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁； 3、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确；功率：12KW/380V。 | 台 | 1.00 |
| H首层教师餐厅 |  |  |  |  |  |
| H01 | 饮水机 | 1880*410*1100 | 采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水60L/h，温开水350L/h，电压/频率：380V/50Hz，功率：6KW。 | 台 | 1.00 |
| H02 | 不锈钢洗手槽台 | 2300*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 2.00 |
| H03 | 实木六人餐台连椅 | 1800*800*750 | 桌子采用三合一实木台面+实木架。采用出榫开槽式结构，黏合AB铁胶 | 台 | 53.00 |
| H04 | 餐具活动回收车 | 1330*680*1700 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 2.00 |
| I二层洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |
| I01 | 四层板式层架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| I02 | 不锈钢拖把清洗池带挂架 | 1200*650*500+400 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*555*250mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、配4个不锈钢挂钩，隔水篮1个； | 台 | 1.00 |
| I03 | 电热蒸汽发生器 | 560*560*1100 | 1、上汽时间：约3分钟2、适用水压：0.15~0.6mpa3、额定蒸发器：50kg/h4、电功率：36KW/380V | 台 | 2.00 |
| I04 | 双层工作台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| I05 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 2.00 |
| I06 | 大单星洗物台 | 1200*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*665*380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； | 台 | 6.00 |
| I07 | 四层疏枝架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 4.00 |
| I08 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| I09 | 不锈钢餐具浸泡池 | 1490*850*850 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm；配全钢子弹脚； 3、排水口采用优质铜曲柄去水器，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、星盆配冲孔隔渣篮*1个； | 台 | 2.00 |
| I10 | 长龙式洗碗机 | 5600*1020*2010 | 由入口区、2个主洗区、1个漂洗区，烘干区和出口区等6部分组成，传送速度：1.1/1.5/1.8米/分钟， 主洗温度60~75℃，漂洗温度 82~90℃，喷淋系统：洗涤臂数量（上5下4）、主洗喷淋动态压力（1.7~1.8Mpa）洗涤臂是内凹防堵喷嘴设计，可现场调节喷嘴角度，电源与功率：电源为 380V/50Hz，功率 51.4KW； | 台 | 2.00 |
| I11 | 洗碗机分配器 | 260*170*150 | 适配洗碗机 | 台 | 2.00 |
| I12 | 双层工作台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| I13 | 消毒库 | 3000*4000*2600 | 1、库体部分（立板）：304 不锈钢 100 保温手工板搭建而成，钢板面厚度为 0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于 120k，高温胶复合，重型压床压制而成。2、库体（顶板）：单面 304 不锈钢单面玻镁 100mm 保温手工板搭建而成，白灰板面厚度为 0.5mm，不锈钢板面厚度为 0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于 120k，高温胶复合，重型压床压制而成。3、运风通道：0.8mm 厚 304 不锈钢钣材质风道和运风百叶4、耐高温专用保温门：（1）1.0mm304 不锈钢平移门，W1500*H2000；（2）四面耐高温硅胶条做密封；（3）门厚 50mm，耐高温胶水复合，重型压床压制；（4）防火等级 A 级；（5）配件和材料均为耐高温型 电功率：28KW/380V | 台 | 1.00 |
| I14 | 四层疏枝架 | 1200*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 4.00 |
| I15 | 双通道远红外线消毒柜（推车款） | 1620*840*1800 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡，柜体聚氨酯发泡，温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：6KW。 | 台 | 4.00 |
| I16 | 远红外线消毒柜(推车款） | 1600*850*1850 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：10.5KW。 | 台 | 3.00 |
| I17 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| I18 | 四层疏枝架(定制) | 1200*500*1540 | 1、采用304#拉丝不锈钢方管，脚管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； | 台 | 2.00 |
| J二层配餐间、明档、预进间 |  |  |  |  |  |
| J01 | 双层工作台 | 1300*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 8.00 |
| J02 | 不锈钢电热保温桶 | 500*500*570 | 采用1.2mm不锈钢板制造 电功率：2KW/220V | 台 | 14.00 |
| J03 | 电热四格保温汤池台 | 1500*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、脚管采用304#不锈钢拉丝方管38*38*1.2mm，配全钢可调式子弹脚 ； 4、配4个1/1份数盆； | 台 | 14.00 |
| J04 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| J05 | 干手器 | 250*165*470 | 采用塑料外壳，额定电压：220V，功率：1400W，风速：105m/s。 | 台 | 1.00 |
| J06 | 不锈钢洗手槽台 | 1500*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| J07 | 不锈钢烟罩侧封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 1.30 |
| J08 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 6.00 |
| J09 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2000*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 3.00 |
| J10 | 单通荷台柜(定制) | 900*550*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 2.00 |
| J11 | 电热煮面炉（商用煮面炉） | 800*800*840 | 1、升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、旋钮式温度调节，可调温度30~100℃，调温更加简单、精确；功率：18KW/380V。 | 台 | 2.00 |
| J12 | 电三格保温炉 | 400*800*840 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板厚1.0mm | 台 | 1.00 |
| J13 | 不锈钢拼台(定制) | 400*800*800+0 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板、背板厚1.0mm； | 张 | 2.00 |
| J14 | 电热扒炉 | 1500*800*800 | 1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁； 3、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~300℃；功率：12KW/380V。 | 台 | 1.00 |
| J19 | 厨房设备灭火装置(双瓶组) | 690*222*630 | 双瓶组控制箱尺寸：690*222*630mm，功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理。 | 台 | 1.00 |
| J20 | 双门平台雪柜 | 1500*760*950 | 采用304#不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.31KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 2.00 |
| J21 | 单层挂墙板 | 1500*350*250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； | 台 | 1.00 |
| J22 | 四层板式层架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| J23 | 不锈钢右星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| J24 | 挂墙式开水器 | 500*250*840 | 1.水胆容量：40L；2.供水量：开水100L/小时；3.适用水压：0.1-0.6(Mpa)；4.功率：9000W；5.电源：380V 3~50HZ；6.出水嘴：双开，无过滤 | 台 | 1.00 |
| J25 | 双层工作台(定制) | 1300*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| J26 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| K二层学生餐厅 |  |  |  |  |  |
| K01 | 不锈钢八人餐桌椅 | 2200*1500*760 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm，封板采用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用304#拉丝不锈钢方管50*50*1.2mm，配塑料脚套； 3、夹层采用聚氨酯发泡填充加固； 4、凳板采用5cm厚的实木木板 | 台 | 166.00 |
| K02 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.5mm | 台 | 2.00 |
| K03 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 7.00 |
| K04 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.5mm | 台 | 6.00 |
| K05 | 不锈钢洗手槽台 | 1500*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| K06 | 不锈钢洗手槽台 | 2300*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 4.00 |
| K07 | 饮水机 | 1880*410*1100 | 采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水60L/h，温开水350L/h，电压/频率：380V/50Hz，功率：6KW。 | 台 | 2.00 |
| K08 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 6.00 |
| K09 | 双门电热保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮，电功率：2kw/220v | 台 | 2.00 |
| K10 | 双门保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮， | 台 | 2.00 |
| L三层保洁间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 双通道远红外线消毒柜（推车款） | 1620*840*1800 | 采用304不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡，柜体聚氨酯发泡，温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：6KW。 | 台 | 4.00 |
| L02 | 不锈钢拖把清洗池带挂架 | 1200*650*500+400 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*555*250mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、配4个不锈钢挂钩，隔水篮1个； | 台 | 1.00 |
| L03 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| M三层配餐间、明档、预进间 |  |  |  |  |  |
| M01 | 干手器 | 250*165*470 | 采用塑料外壳，额定电压：220V，功率：1400W，风速：105m/s。 | 台 | 1.00 |
| M02 | 不锈钢洗手槽台 | 1200*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| M03 | 不锈钢电热保温桶 | 500*500*570 | 采用1.2mm不锈钢板制造 电功率：2KW/220V | 台 | 14.00 |
| M04 | 电热四格保温汤池台 | 1500*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、脚管采用304#不锈钢拉丝方管38*38*1.2mm，配全钢可调式子弹脚 ； 4、配4个1/1份数盆； | 台 | 14.00 |
| M05 | 双层工作台 | 1300*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 6.00 |
| M06 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| M07 | 双层工作台(定制) | 1000*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| M08 | 双层工作台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| M09 | 厨房设备灭火装置(单瓶组) | 470*222*630 | 1、单瓶组控制箱尺寸：470*222*630mm，功率：32W； 2、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 3、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理。 | 台 | 1.00 |
| M10 | 双通荷台柜 | 1500*760*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 2.00 |
| M11 | 电热开放式保温汤池柜 | 1500*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、配冲孔面板； | 台 | 1.00 |
| M12 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 1600*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 2.00 |
| M13 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2000*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 1.00 |
| M14 | 单通荷台柜(定制) | 900*550*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 2.00 |
| M15 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 7.60 |
| M16 | 电热煮面炉（商用煮面炉） | 800*800*840 | 1、升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、旋钮式温度调节，可调温度30~100℃，调温更加简单、精确；功率：18KW/380V。 | 台 | 2.00 |
| M17 | 电三格保温炉 | 400*800*840 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板厚1.0mm | 台 | 1.00 |
| M18 | 商用电热蒸饭柜(24盘) | 1180*770*1670 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，门板厚1.0mm，内胆板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 2、数显控制面板，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电功率：380V 12kw*2； 3、配6寸带轮重力脚 | 台 | 2.00 |
| M19 | 不锈钢右星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| M20 | 挂墙式开水器 | 500*250*840 | 1.水胆容量：40L；2.供水量：开水100L/小时；3.适用水压：0.1-0.6(Mpa)；4.功率：9000W；5.电源：380V 3~50HZ；6.出水嘴：双开，无过滤 | 台 | 1.00 |
| M21 | 四门高身雪柜（双温） | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：1KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-22℃～-5℃/-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| M22 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2400*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.6KW/220V。 | 台 | 1.00 |
| M23 | 双层工作台(定制) | 1300*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| M24 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| M25 | 不锈钢烟罩侧封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 1.30 |
| M26 | 不锈钢炉后封板 | 20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 2.40 |
| N三层学生餐厅 |  |  |  |  |  |
| N01 | 不锈钢八人餐桌椅 | 2200*1500*760 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm，封板采用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用304#拉丝不锈钢方管50*50*1.2mm，配塑料脚套； 3、夹层采用聚氨酯发泡填充加固； 4、凳板采用5cm厚的实木木板 | 台 | 190.00 |
| N02 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 2.00 |
| N03 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 7.00 |
| N04 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 5.00 |
| N05 | 不锈钢洗手槽台 | 1500*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| N06 | 不锈钢洗手槽台 | 2300*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 4.00 |
| N07 | 饮水机 | 1880*410*1100 | 采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水60L/h，温开水350L/h，电压/频率：380V/50Hz，功率：6KW。 | 台 | 2.00 |
| N08 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 6.00 |
| N09 | 双门电热保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮，电功率：2kw/220v | 台 | 2.00 |
| N10 | 双门保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮， | 台 | 2.00 |
| O四层保洁间 |  |  |  |  |  |
| O01 | 双通道远红外线消毒柜（推车款） | 1620*840*1800 | 采用304#不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨酯发泡，柜体聚氨酯发泡，温度双重上限设定；额定电压：380V，电功率：6KW。 | 台 | 4.00 |
| O02 | 不锈钢拖把清洗池带挂架 | 1200*650*500+400 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090*555*250mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管*1； 4、配4个不锈钢挂钩，隔水篮1个； | 台 | 1.00 |
| O03 | 不锈钢工具墙 | 1100*25*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm，10*10方孔； 2、配挂钩； | 台 | 1.00 |
| P四层配餐间、明档、预进间 |  |  |  |  |  |
| P01 | 干手器 | 250*165*470 | 采用塑料外壳，额定电压：220V，功率：1400W，风速：105m/s。 | 台 | 1.00 |
| P02 | 不锈钢洗手槽台 | 1200*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| P03 | 不锈钢电热保温桶 | 500*500*570 | 采用1.2mm不锈钢板制造 电功率：2KW/220V | 台 | 14.00 |
| P04 | 电热四格保温汤池台 | 1500*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、脚管采用304#不锈钢拉丝方管38*38*1.2mm，配全钢可调式子弹脚 ； 4、配4个1/1份数盆； | 台 | 14.00 |
| P05 | 双层工作台 | 1300*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 7.00 |
| P06 | 不锈钢双层周转车 | 1000*600*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Ф32*1.2mm)； 3、静音4寸万向带刹车脚轮*4； | 台 | 4.00 |
| P07 | 双层工作台(定制) | 1000*450*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| P08 | 双层工作台 | 1800*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 3.00 |
| P09 | 双通荷台柜 | 1500*760*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 2.00 |
| P10 | 电热开放式保温汤池柜 | 1500*650*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板、围板厚0.8mm，水箱板厚1.0mm， 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能，电功率：220V 3kw； 3、配冲孔面板； | 台 | 1.00 |
| P11 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 1600*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 2.00 |
| P12 | 静电式餐饮油网净化一体机 | 2000*1300*963 | 采用双驱蜂巢技术及双驱物联智能电源，烟罩式结构，内置静电油烟净化单元，双模不锈钢电场，两级净化，额定风量下净化效率可达98％，净化主机和吸烟罩上下分体结构，智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示。具有过压过流、短路保护、闪络保护、开路保护功能；电功率：1.25KW/220V。 | 台 | 1.00 |
| P13 | 单通荷台柜(定制) | 900*550*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板层板底板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 2、配6寸重力脚； 3、层板可调高度及可拆卸； | 台 | 2.00 |
| P14 | 不锈钢烟罩前封板 | 20*800 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm， | 米 | 5.20 |
| P15 | 电热煮面炉（商用煮面炉） | 800*800*840 | 1、升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、旋钮式温度调节，可调温度30~100℃，调温更加简单、精确；功率：18KW/380V。 | 台 | 2.00 |
| P16 | 电三格保温炉 | 400*800*840 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板厚1.0mm | 台 | 1.00 |
| P17 | 厨房设备灭火装置(单瓶组) | 470*222*630 | 单瓶组控制箱尺寸：470*222*630mm，功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理。 | 台 | 1.00 |
| P18 | 不锈钢右星砧板台 | 1500*760*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700*550*320mm, 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管*1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板； | 台 | 1.00 |
| P19 | 单层挂墙板 | 1500*350*250 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； | 台 | 2.00 |
| P20 | 双门平台雪柜 | 1500*760*950 | 采用304#不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.31KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 2.00 |
| P21 | 挂墙式开水器 | 500*250*840 | 1.水胆容量：40L；2.供水量：开水100L/小时；3.适用水压：0.1-0.6(Mpa)；4.功率：9000W；5.电源：380V 3~50HZ；6.出水嘴：双开，无过滤 | 台 | 1.00 |
| P22 | 四层板式层架 | 1500*500*1540 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.2mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38*38*1.2mm，配全钢子弹脚； | 台 | 1.00 |
| P23 | 四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用304不锈钢材料，发泡层面板，功率：0.51KW，电压：220V，制冷方式：风冷；温度范围：-5℃～+5℃。 | 台 | 1.00 |
| Q四层学生餐厅 |  |  |  |  |  |
| Q01 | 不锈钢八人餐桌椅 | 2200*1500*760 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.0mm，封板采用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用304#拉丝不锈钢方管50*50*1.2mm，配塑料脚套； 3、夹层采用聚氨酯发泡填充加固； 4、凳板采用5cm厚的实木木板 | 台 | 190.00 |
| Q02 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 5.00 |
| Q03 | 移动垃圾桶 | 470*540*920 | 塑料2mm厚 | 台 | 7.00 |
| Q04 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 2.00 |
| Q05 | 不锈钢洗手槽台 | 1500*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 1.00 |
| Q06 | 不锈钢洗手槽台 | 2300*500*800+150 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38*38*1.2mm，横管38*25*0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管； | 台 | 4.00 |
| Q07 | 饮水机 | 1880*410*1100 | 采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水60L/h，温开水350L/h，电压/频率：380V/50Hz，功率：6KW。 | 台 | 2.00 |
| Q08 | 餐具活动回收车 | 1330*620*960 | 1、采用304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚1.2mm | 台 | 6.00 |
| Q09 | 双门电热保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮，电功率：2kw/220v | 台 | 2.00 |
| Q10 | 双门保温餐车 | 1320*690*1205 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.2mm；配4个万向静音轮， | 台 | 2.00 |
| R首层配套设备 |  |  |  |  |  |
| R01 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 2.00 |
| R02 | 风幕机 | 1800*182*221 | 风量2700m3/h，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 4.00 |
| R03 | 灭蝇灯 | 380*196*170 | 采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，功率/电压：9W/220V。 | 台 | 20.00 |
| R04 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 2.00 |
| R06 | 风幕机 | 1200×182×221 | 风量1710㎡/H，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 1.00 |
| R07 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1000*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| R08 | 风幕机 | 1500×182×221 | 风量2230㎡/H，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 5.00 |
| R09 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1500*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 3.00 |
| R10 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1300*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 3.00 |
| S二层配套设备 |  |  |  |  |  |
| S01 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| S02 | 风幕机 | 1800*182*221 | 风量2700m3/h，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 2.00 |
| S03 | 灭蝇灯 | 380*196*170 | 采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，功率/电压：9W/220V。 | 台 | 11.00 |
| S04 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| T三层配套设备 |  |  |  |  |  |
| T01 | 灭蝇灯 | 380*196*170 | 采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，功率/电压：9W/220V。 | 台 | 6.00 |
| T02 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| T03 | 风幕机 | 1800*182*221 | 风量2700m3/h，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 2.00 |
| T04 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| U四层配套设备 |  |  |  |  |  |
| U01 | 灭蝇灯 | 380*196*170 | 采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，功率/电压：9W/220V。 | 台 | 6.00 |
| U02 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| U04 | 不锈钢防鼠板（定制） | 1800*20*600 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚0.8mm； | 台 | 1.00 |
| U05 | 风幕机 | 1800*182*221 | 风量2700m3/h，频率/电压：50Hz/220V， | 台 | 2.00 |
| U06 | 地面吹干机 | 370*400*460 | 强效速干，1000W三档风力 | 台 | 6.00 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 后倾厨房专用离心风柜 | 1610*2500*1490 | 1>风柜风量：37000 m3/h；2>全压：1350Pa；3>风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，皮带和皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5mm 国标冷轧板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。4>功率/电压：18.5KW/380V。 | 台 | 2.00 |
| 2 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 1010*1650*910 | 1>风柜风量：13400m3/h 2>全压： 370Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：3KW/380V。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 880*1090*770 | 1>风柜风量：9000m3/h 2>全压： 470Pa3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。4>功率/电压：3KW/380V。 | 台 | 3.00 |
| 4 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 805*1260*650 | 1>风柜风量：7000m3/h 2>全压： 480Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：2.2KW/380V。 | 台 | 2.00 |
| 5 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 880*1380*770 | 1>风柜风量：9900m3/h 2>全压： 560Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：4KW/380V。 | 台 | 3.00 |
| 6 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 1010*1650*910 | 1>风柜风量：16240m3/h 2>全压： 532Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：5.5KW/380V。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 轴流风机 | SF-5G-6 | 功率/电压：0.55KW/380V | 台 | 2.00 |
| 8 | 抽油烟机支架 | 配风机 | 镀锌10#槽钢 | 套 | 12.00 |
| 9 | 阻尼簧减振器 | 250KG | 采用钢弹簧和阻尼材料组成的隔振降噪元件，起到隔振，降噪，缓冲作用，能有效地消除振动和固体传递。 | 台 | 8.00 |
| 10 | 阻尼簧减振器- | 40KG | 采用钢弹簧和阻尼材料组成的隔振降噪元件，起到隔振，降噪，缓冲作用，能有效地消除振动和固体传递。 | 个 | 48.00 |
| 11 | 阻尼簧减振器- | 20KG | 采用钢弹簧和阻尼材料组成的隔振降噪元件，起到隔振，降噪，缓冲作用，能有效地消除振动和固体传递。 | 个 | 12.00 |
| 13 | 静电式餐饮油烟净化器 | 650*1513*904 | 电源功率：1050W/220V。风量：16000m3/h。净化效率：额定风量下90％。电场为蜂巢结构，不锈钢材质 | 台 | 1.00 |
| 14 | 静电式餐饮油烟净化器 | 650*1104*904 | 电源功率：930W/220V。风量：12000m3/h。净化效率：额定风量下90％。电场为蜂巢结构，不锈钢材质 | 台 | 2.00 |
| 15 | 静电式餐饮油烟净化器支架 | 配静电 | 镀锌10#槽钢 | 套 | 5.00 |
| 16 | 油烟智能控制系统 | 配风机 | 规格：配套风机 1.每套系统均含有环保智能排烟系统人机界面操作主控设备，操作主控设备全过程采用安全电压触控屏控制，可实现风机、静电设备联动、一键快速启动等便捷功能。 2.提供以下功能演示：①交换界面采用触摸屏设计，全过程弱电操作降低触电风险，操作界面简洁，可实现日常的“一键启动、一键关闭”自动作业功能；②可实时显示环保油烟换气系统主要设备的运行状态，包括但不限于：运行状态、电流、电压、功率因数；③控制设备可实现油烟环保系统无人值守预约运行功能，可对系统内主要设备进行独立预约控制；④控制设备可设置静音等模式运行功能，系统实现分时段、分模式运行操作，满足不同工况使用场景。 | 套 | 6.00 |
| 17 | 风机过载保护控制箱 | 5.5KW/380V | 规格：配套风机 整合静电，新风，抽油烟机；配备启动、停止按键及过载保护系统 | 套 | 1.00 |
| 18 | 风机过载保护控制箱 | 3KW/380V | 规格：配套风机 整合静电，新风，抽油烟机；配备启动、停止按键及过载保护系统 | 套 | 5.00 |
| 19 | 不锈钢油烟管 | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 1,142.00 |
| 20 | 不锈钢弯头 | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 118.30 |
| 21 | 不锈钢三通 | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 76.00 |
| 22 | 不锈钢变口 | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 14.50 |
| 23 | 不锈钢大小变径 | 配风机S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 72.80 |
| 24 | 不锈钢大小变径 | 配静电S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 28.40 |
| 25 | 水雾喷淋箱 | 2300*1210*1608 | 1、构造形式：方形卧式 2、材料：外壳： ≥1.5mm304#不锈钢板，隔层板： ≥1.2mm304#不锈钢板，脚：Φ≥50*1.2mm304#不锈钢管 | 台 | 1.00 |
| 26 | 不锈钢蜂巢消音器 | 1050*1050*1700 | 采用不锈钢磨砂板厚1.5mm，内部采用不锈钢多孔板与防火玻璃棉排列管道， | 套 | 1.00 |
| 27 | 风机软接 | 配风机 | 防水防油帆布 | 个 | 26.00 |
| 28 | 不锈钢防火阀 | V-1.5 | 不锈钢材质板厚1.5mm | 平方 | 3.10 |
| 29 | 防水百叶配防虫网 | S-1.2 | 规格： 采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板， | 平方 | 4.30 |
| 30 | 铝合金风口 | 600*600 | 铝合金制作 | 片 | 46.00 |
| 31 | 不锈钢五金杂件 | Y | 吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈材质 | 项 | 1.00 |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
| 32 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 1110*1720*1000 | 1>风柜风量：19000m3/h 2>全压： 590Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：5.5KW/380V。 | 台 | 3.00 |
| 33 | 低噪音多翼式离心风柜（标准型） | 880*1380*770 | 1>风柜风量：9000m3/h 2>全压： 470Pa 3>风柜外观：外壳采用标准钢板制作，主架采用5*5角铁制作。 4>功率/电压：3KW/380V。 | 台 | 1.00 |
| 34 | 轴流风机 | SF-5G-6 | 功率/电压：0.55KW/380V | 台 | 2.00 |
| 35 | 轴流风机 | SF-6G-6 | 功率/电压：0.55KW/380V | 台 | 3.00 |
| 36 | 轴流风机 | 4G-4 550W 380V | 功率/电压：0.55KW/380V | 台 | 1.00 |
| 37 | 风机支架 | 配风机 | 镀锌10#槽钢 | 套 | 3.00 |
| 38 | 阻尼簧减振器- | 50KG | 采用钢弹簧和阻尼材料组成的隔振降噪元件，起到隔振，降噪，缓冲作用，能有效地消除振动和固体传递。 | 个 | 18.00 |
| 39 | 阻尼簧减振器- | 40KG | 采用钢弹簧和阻尼材料组成的隔振降噪元件，起到隔振，降噪，缓冲作用，能有效地消除振动和固体传递。 | 个 | 6.00 |
| 40 | 不锈钢鲜风管- | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 636.40 |
| 41 | 不锈钢弯头- | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 57.20 |
| 42 | 不锈钢三通- | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 42.10 |
| 43 | 风机软接 | 配风机 | 防水防油帆布 | 个 | 20.00 |
| 44 | 不锈钢防水弯头配防虫网- | S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 27.00 |
| 45 | 不锈钢球型鲜风嘴- | 304# | 不锈钢304#制作，厚1.0mm | 个 | 110.00 |
| 46 | 铝合金风口 | 600*600 | 铝合金制作 | 片 | 15.00 |
| 47 | 不锈钢大小变径- | 配风机S-1.0 | 规格： 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋）。 | 平方 | 52.00 |
| 48 | 不锈钢五金杂件 | X | 吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈材质 | 项 | 1.00 |
| 其它配套 |  |  |  |  |  |
| 49 | 不锈钢封墙板 | 定制 | 1、采用304#雪花砂不锈钢板厚1.0mm | 平方 | 1,802.40 |
| 50 | 不锈钢炉底钢板 | 定制 | 1、采用304#不锈钢板厚3.0mm | 平方 | 59.00 |
| 51 | 红色洗碗剂 | 红色/20L | 20L | 桶 | 100.00 |
| 52 | 蓝色催干剂 | 蓝色/20L | 20L | 桶 | 100.00 |
| 53 | 不锈钢煮面蓝 | 直径14CM | 1、采用304#不锈钢制作 | 个 | 56.00 |
| 54 | 复合底不锈钢长柄锅 | 160*H95 | 1、采用304#不锈钢制作 | 个 | 8.00 |
| 54 | 复合底不锈钢煲仔饭锅 | 20CM | 1、采用316#不锈钢制作，带不粘涂层 | 个 | 6.00 |
| 54 | 万能蒸烤箱专用烤盘 | 530*570 | 不锈钢材质，易清洗带特殊不粘涂层 | 个 | 20.00 |
| 厨房用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢四格大餐盘 | 500（±50)g | 304#厚1.0mm | 个 | 5000 |
| 2 | 不锈钢勺子 | 长15.5cm | 304#厚1.0mm | 个 | 5000 |
| 3 | 不锈钢汤碗 | 14cm | 304#厚1.0mm | 个 | 5000 |
| 4 | 不锈钢菜碟 | φ18cm | 304#厚1.0mm | 个 | 200 |
| 5 | 不锈钢筷子 | L=230mm | 304#厚1.0mm | 个 | 200 |
| 6 | 8两勺 | 35cm | 采用304#不锈钢材质，容量≥270ml | 个 | 10 |
| 7 | 3两勺 | 35cm | 采用304#不锈钢材质，容量≥100ml | 个 | 50 |
| 8 | 不锈钢食品夹 | 9寸 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 50 |
| 9 | 电子克称 | 30kg | 锈钢称盘，称重范围1克~30000克 | 个 | 1 |
| 10 | 电子小克称 | 1kg | ABS工程塑料秤盘，称重范围0.5克-1000克 | 个 | 6 |
| 11 | 汤勺 | 长60cm | 采用304#不锈钢材质，容量≥140ml | 个 | 15 |
| 12 | 案台刮刀 | 133mm×95mm | 采用PP材质 | 把 | 8 |
| 13 | 切菜刀 | 300mm×90mm | 原木手柄+40cr13不锈钢刀刃 | 把 | 40 |
| 14 | 切肉片刀 | 300mm×90mm | 原木手柄+40cr13不锈钢刀刃 | 把 | 40 |
| 15 | 砍刀 | 300mm×90mm | 原木手柄+40cr13不锈钢刀刃 | 把 | 30 |
| 16 | 不锈钢削皮刀 | 160mm×55mm | 采用304#不锈钢材质 | 把 | 30 |
| 17 | 刨刀 | 185mm×85mm | ABS材质把手+40cr13不锈钢刀片 | 把 | 30 |
| 18 | 剪刀 | 197mm×60mm | ABS材质把手+40cr13不锈钢刀刃 | 把 | 20 |
| 19 | 白胶桶 | 100L | 采用HDPE材质 | 个 | 30 |
| 20 | 擀面棒 | φ27mm×300mm | 原木材质 | 条 | 6 |
| 21 | 油刷 | 3寸 | 羊毛+实木柄 | 把 | 10 |
| 22 | 油刷 | 4寸 | 食品级硅胶 | 把 | 30 |
| 23 | 密筛 | 40cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 4 |
| 24 | 保鲜盒 | 303mm×207mm×107mm | 采用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 25 | 馅挑 | 195mm | 竹木材质 | 把 | 10 |
| 26 | 容量杯1 | 1.5L | 采用HDPE材质 | 个 | 6 |
| 27 | 容量杯2 | 2L | 采用HDPE材质 | 个 | 6 |
| 28 | 密筛1 | 30cm/5目 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 29 | 密筛2 | 50cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 30 | 打蛋器1 | 20寸 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 6 |
| 31 | 打蛋器2 | 14寸 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 6 |
| 32 | 台秤 | 5kg | 不锈钢称盘，称重范围1克-5000克 | 台 | 2 |
| 33 | 大锅盖 | φ90cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 9 |
| 34 | 大锅盖 | φ70cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 2 |
| 35 | 圆菜罩 | φ63cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 30 |
| 36 | 方菜罩 | 600mm×50mm×25mm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 30 |
| 37 | 不锈钢起菜勺 | L=30cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 30 |
| 38 | 大锅铲带木柄 | 190mm×1000mm | 原木手柄+304#不锈钢锅铲 | 套 | 10 |
| 39 | 小锅铲 | 105mm×420mm | 原木手柄+304#不锈钢锅铲 | 套 | 2 |
| 40 | 煎扒小锅铲 | 105mm×420mm | 食品级硅胶 | 把 | 6 |
| 41 | 不锈钢大炸厘（加固型） | φ290mm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 30 |
| 42 | 不锈钢密隔油厘 | 12寸 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 43 | 不锈钢油盆 | 11寸 | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 44 | 调味盅 | 18cm | 采用304#不锈钢材质 | 个 | 20 |
| 45 | 白色圆形熟食砧板 | φ480mm×50mm | 采用PE材质 | 个 | 10 |
| 46 | 厨用剪刀（小） | 200×95 | 铝合金把手不锈钢刀刃 | 把 | 30 |
| 47 | 开罐器 |  | 不锈钢 | 个 | 10 |
| 48 | 绿色胶砧板 | φ480mm×50mm | 采用PE材质 | 块 | 25 |
| 49 | 白色胶砧板 | φ480mm×50mm | 采用PE材质 | 块 | 25 |
| 50 | 红色胶砧板 | φ480mm×50mm | 采用PE材质 | 块 | 10 |
| 51 | 木砧板 | φ480mm×50mm | 铁木 | 块 | 25 |
| 52 | 磨刀石 | 22cm×7.5cm×4cm | 采用黑炭硅材质 | 块 | 10 |
| 53 | 白色带盖保洁胶箱（大储物箱） | 52cm×37cm×31cm | 采用HDPE材质 | 套 | 50 |
| 54 | 蓝色大桶 | / | 容量：100升 采用HDPE材质 | 个 | 10 |
| 55 | 脚踏式脚轮带盖垃圾桶 | / | 容量：120升 采用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 56 | 白色大桶 | / | 容量：65升 用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 57 | 白色大桶 | / | 容量：120升 用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 58 | 长红木筷子 | 42cm | 采用红木材质 | 对 | 20 |
| 59 | 脚踏垃圾桶 | 34cm×39cm | 采用HDPE材质19L | 个 | 10 |
| 60 | 加强保鲜盒（11L） | 343mm×235mm×160mm | 采用HDPE材质 | 个 | 50 |
| 61 | 白色下栏盆 | 530mm×380mm×150mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 62 | 灰色下栏盆 | 530mm×380mm×150mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 63 | 红长方大筲箕 | 445mm×350mm×120mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 64 | 白长方大筲箕 | 445mm×350mm×120mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 65 | 透明带盖储物箱 | 490mm×345mm×290mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 66 | 透明带盖储物箱 | 580mm×400mm×320mm | 采用HDPE材质 | 个 | 30 |
| 67 | 白方周转箱 | 400mm×300mm×170mm | 采用HDPE材质 | 个 | 30 |
| 68 | 白方周转箱带12分格 | 400mm×300mm×150mm | 采用HDPE材质 | 个 | 10 |
| 69 | 周转箱 | 540mm×420mm×300mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 70 | 周转筐（无耳） | 620mm×440mm×330mm | 采用HDPE材质 | 个 | 40 |
| 71 | 保鲜盒1 | 150mm×100mm×90mm | 采用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 72 | 保鲜盒2 | 250mm×170mm×130mm | 采用HDPE材质 | 个 | 30 |
| 73 | 18升桶 | φ345mm×320mm | 采用HDPE材质 | 个 | 10 |
| 74 | 水勺 | φ350mm×180mm | 采用304#1.0mm | 个 | 6 |
| 75 | 方筛 | 550mm×430mm×170mm | 采用HDPE材质 | 个 | 10 |
| 76 | 储物箱（透明）凳 | 625mm×450mm×385mm | 采用HDPE材质 | 个 | 20 |
| 77 | 不锈钢带盖留样盒 | / | 容量：300mL 采用304不锈钢 | 个 | 50 |
| 78 | 不锈钢带盖留样盒 | / | 容量：200mL采用304不锈钢 | 个 | 100 |
| 79 | 吸水白毛巾 | 70cm×35cm |  | 条 | 50 |
| 80 | 吸水蓝毛巾 | 70cm×35cm | 棉质材质 | 条 | 50 |
| 81 | 吸水红毛巾 | 70cm×35cm | 棉质材质 | 条 | 50 |
| 82 | 吸水啡色毛巾 | 70cm×35cm | 棉质材质 | 条 | 100 |
| 83 | 烘焙铝盆 | 600mm×400mm×48mm | 采用铝材质加厚 | 只 | 200 |
| 84 | 吹地风机 | 500mm×435mm×500mm | 功率：1-1.5KW，电压：220V 单相。 | 台 | 6 |
| 85 | 不锈钢汤桶1 | φ400mm×400 mm | 采用不锈钢304#材质 厚度：1.0mm不锈钢 | 个 | 20 |
| 86 | 不锈钢汤桶2 | φ450mm×450 mm | 采用不锈钢304#材质 厚度：1.0mm不锈钢 | 个 | 30 |
| 87 | 百洁布 | 5片装 | 尼龙纤维+海绵 | 包 | 100 |
| 88 | 男装水鞋（长） | 39-44码 | 牛筋鞋底+PVC鞋面 | 双 | 15 |
| 89 | 女装水鞋（长） | 37-42码 | 牛筋鞋底+PVC鞋面 | 双 | 45 |
| 90 | 短水鞋 | 37-44码 | 牛筋鞋底+PVC鞋面 | 双 | 65 |
| 91 | 白色男工衣 | 70cm×54cm | 涤棉材质 | 件 | 15 |
| 92 | 白色女工衣 | 70cm×54cm | 涤棉材质 | 件 | 45 |
| 93 | 白色工帽 | 29cm×10cm | 布帽 | 顶 | 60 |
| 94 | 白围裙（防水） | 71cm×104cm | PU面料 | 条 | 40 |
| 95 | 黑围裙（防水） | 71cm×104cm | PU面料 | 条 | 50 |
| 96 | 胶手套 | 10cm×31cm | 橡胶材质 | 对 | 50 |
| 97 | 纱手套 | 10cm×17cm | 白棉纱材质 | 对 | 100 |
| 98 | 高温手套 | 10cm×20cm | 纯棉材质 | 对 | 10 |
| 99 | 长柄锅扫 | 30cm×110cm | 竹木材质 | 把 | 20 |
| 100 | 短柄竹扫 | 6cm×25cm | 竹木材质 | 把 | 20 |
| 101 | 不锈钢圆盆1 | 直径30CM | 采用304#1.0mm | 个 | 18 |
| 102 | 不锈钢圆盆2 | 直径40CM | 采用304#1.0mm | 个 | 12 |
| 103 | 不锈钢圆盆3 | 直径50CM | 采用304#1.0mm | 个 | 10 |
| 104 | 不锈钢圆盆4 | 直径60CM | 采用304#1.0mm | 个 | 10 |
| 105 | 不锈钢圆盆5 | 直径80cm | 采用304#1.0mm | 个 | 30 |
| 106 | 不锈钢毛夹 | 常规 | 采用304#1.0mm | 个 | 20 |
| 107 | 平拖1 | 60cm宽 | 不锈钢柄+棉纱拖布 | 个 | 20 |
| 108 | 平拖2 | 80cm宽 | 不锈钢柄+棉纱拖布 | 个 | 20 |
| 109 | 垃圾铲 | 25cm×22cm×65cm | 原木柄+304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 110 | 扫把 | 38cm×110cm | 原木杆塑料扫 | 个 | 60 |
| 111 | 地刷（带柄） | 35cm×110cm | 塑料材质 | 个 | 60 |
| 112 | 蛋糕刀（长） | 60cm | 原木手柄+40cr13不锈钢刀刃 | 把 | 4 |
| 113 | 不锈钢蛋糕网 | 70cm | 304#不锈钢材质 | 张 | 6 |
| 114 | 胶面粉括 | 13cm×9cm | 塑料材质 | 个 | 15 |
| 115 | 平铲 | 7cm×25cm | 原木手柄+304#不锈钢铲 | 个 | 10 |
| 116 | 红长方大筲箕 | 57*41*350 | 塑料材质 | 个 | 20 |
| 117 | 男女白色红边工衣 |  | 定制 | 件 | 120 |
| 118 | 男女白色红边帽子 |  | 定制 | 件 | 120 |
| 119 | 圆筛（圆、长） | 510mm | 304#不锈钢材质 | 个 | 60 |
| 120 | 饭铲 |  | 国标 | 个 | 50 |
| 121 | 剪刀（大） |  | 国标 | 把 | 20 |
| 122 | 垃圾袋 | 80*100 | 国标 | 扎 | 50 |
| 123 | 不锈钢酱料罐 | 450 | 304#不锈钢材质 | 套 | 10 |
| 124 | 小食罐 | 450 | 304#不锈钢材质 | 个 | 50 |
| 125 | 不锈钢沥水筐 | 560mm×380mm×280mm | 304#1.0mm厚不锈钢材质带把手定制款 | 个 | 80 |
| 126 | 不锈钢线网漏勺 | 520mm×360mm | 304#不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 127 | 不锈钢密网漏勺 | 700mm×320mm | 原木手柄+304#不锈钢 | 个 | 10 |
| 128 | 不锈钢漏勺 | 520mm×300mm | 原木手柄+304#不锈钢 | 个 | 10 |
| 129 | 不锈钢筷子消毒车 | 700mm×450mm×770mm | 304#不锈钢材质，筷子容量：1200双，功率：600W | 台 | 14 |

注：1、如在各技术参数中某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用同等或更优的同类产品替代，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。投标人的技术方案应满足清单中的所有货物、材料、配件等的数量及要求。清单中没有明确具体数量的，投标人应充分考虑，完善配置方案，保证设备及系统功能的完整性，采购人不再为此另行支付任何费用。

2、投标人应根据实际需要自行配置足够的相关的设施设备，满足技术服务、安装、接口处理等需要，以保障达到项目验收标准和提升服务质量。

3、技术参数中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。

4、本项目需要进行深化设计，投标人根据采购清单内容，结合招标公告附件《食堂厨房平面图》，对本项目进行深化设计，并提供相关专业深化设计图纸。提供详细的厨房设备布局平面图、厨房各功能区间的设计效果图、项目施工图纸（包括但不限于给排水点位图、配电点位图、配电系统图、新风、油烟环保排放、间墙、天花、照明、接口等内容）。

5、投标人应充分理解项目需求，结合以往同类项目经验，制定人员投入计划，制定相关的深化设计的初步方案、项目实施方案及具体措施、售后服务方案、设备功能实物演示等。

★6、上述采购需求清单中涉及节能产品政府采购品目清单的政府强制采购产品的，须是获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品。投标人投标文件须在投标文件中提供①国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件和②国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》的截图，以反映该节能产品认证证书的认证机构为国家确定的认证机构；或提供供货承诺函，承诺供货时提供以上相应内容。

★7、根据国家相关生产许可和强制性产品认证有关规定，投标人所投部分类型的产品（详见附件《产品强制认证证明明细表》）必须有相应的生产许可/强制性产品认证的证明材料。（投标文件中需提供附件《产品强制认证证明明细表》中“本项目所涉及类别或产品名称”栏目中所列产品的相应的生产许可/强制性产品认证的证明材料扫描件。）

除上述产品必须提供证明材料，如若其余产品国家仍有要求生产许可/强制性产品认证的，但招标文件中没有明确要求，投标人均应承诺（投标时提供承诺函，格式自拟）按照国家质量标准要求提供货物，并在供货前提供相关强制认证证明文件（接受品牌自有或国家法律允许的授权生产方式提供），投标时未提供认证资料将不影响投标资格及符合性。

| 产品强制认证证明明细表 |  |
| --- | --- |
| 本项目所涉及类别或产品名称 | 生产许可\强制性产品认证等证明材料（认证产品明细或产品品种） |
| 商用电磁摇摆汤锅、电热煮面炉（商用煮面炉） | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（电煮锅） |
| 商用电磁单头大锅灶（￠1000）、商用电磁大锅灶（双头￠800）六头电磁煲仔炉、 | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（电磁灶） |
| 万能蒸烤箱 | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（蒸汽对流炉） |
| 电热蒸汽发生器、商用电热蒸饭柜（商用电蒸柜）、商用电热蒸饭柜(24盘) | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（蒸汽炊具） |
| 坐地式开水器、挂墙式开水器 | 电热食品加工设备《工业产品生产许可证》（普通式开水器） |
| 中央净水设备、大型净水设备、净水器 | 省级或以上涉及饮用水卫生安全产品许可批件 |
| 三层九盘烤箱、三层六盘烤箱 | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（电烤箱） |
| 电热扒炉 | 电热食品加工设备的《工业产品生产许可证》（电扒炉） |
| 远红外线消毒柜、双通道远红外线消毒柜（推车款）、远红外线消毒柜(推车款）、刀具砧板消毒柜 | 《消毒产品生产企业卫生许可证》 |
| 干手器、风幕机、上下双门玻璃雪柜、四门高身雪柜、四门玻璃雪柜、双门平台雪柜、六门高身雪柜(冷藏）、四门高身雪柜（双温） | “中国强制性产品认证” (CCC认证）证书 |
| 红色洗碗剂、蓝色催干剂 | 《全国工业产品生产许可证》（食品用洗涤剂） |
| 保鲜盒、胶砧板 | 《全国工业产品生产许可证》产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品 |

三、投标文件编制注意事项

1、本章“一、项目概况”至“二、采购清单及具体技术参数要求”的需求内容，投标人应按“第六章 投标文件格式与要求”的“格式十六”格式，在投标文件的“技术和服务要求响应表”中进行响应。

2、本章“主要商务要求”及“其他商务需求”的需求内容，投标人应按“第六章 投标文件格式与要求”的“格式十七”格式，在投标文件的“商务条件响应表”中进行响应。

3、关于《中小企业声明函》的填写：本项目为货物类项目，本项目采购标的所属行业为“工业”。投标人必须填写《中小企业声明函（货物）》。根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》的“一、关于政策扶持范围”第4条内容规定，本项目属于货物采购项目，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。投标人可自行下载招标公告附件《货物类项目中小企业声明函模板（填写说明）》进行学习。

4、投标人填写《分项报价表》的“品目号、序号、货物名称、数量”时，应按本表列明的“品目号、序号、货物名称、数量”进行填报，《分项报价表》的“规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、总价”按自身报价方案如实填报。

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、为了便于评审，投标人应在投标文件格式的“格式十九”中按《二、采购清单及具体技术参数要求》内容提供具体的《“▲”条款参数证明材料情况表》。

“▲”条款参数证明材料情况表

根据采购文件中“▲”条款详细内容及要求参考以下格式填写及附证明材料（加盖投标人公章）。

| 序号 | “▲”条款详细内容及要求 | 提供证明材料情况 （填“有”/“无”） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

证明材料如下：

| 序号 | “▲”条款详细内容及要求 | 提供证明材料情况 （填“有”/“无”） |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

证明材料如下：

| 序号 | “▲”条款详细内容及要求 | 提供证明材料情况 （填“有”/“无”） |
| --- | --- | --- |
| 3 |  |  |

证明材料如下：

| 序号 | “▲”条款详细内容及要求 | 提供证明材料情况 （填“有”/“无”） |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

证明材料如下：

……

6.供应商应结合自身经营及市场实际情况进行真实报价，不得以低价实施恶意竞标。根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的有关规定，投标（响应）报价出现异常低价的，供应商需在评审专家规定的半小时内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。异常低价的情形包括：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。

四、附件《政府采购供应商资格信用承诺函》

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号：    ）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起45天内完成供货、安装、验收（如因场地不具备安装条件，供货、安装、验收等则根据采购人通知予以相应顺延）。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1、本项目不设置预付款，货款按进度支付，所有付款均以中标人履约达标、资料齐全为前提。2、进度款：中标人每批次货物进场完成设备安装、集成、调试，满足合同约定要求，经采购人检查合格后，采购人在收到中标人发票及验收资料15个工作日内，累计支付至合同总金额的20%。3、结算尾款：项目通过竣工验收，中标人完成全部合同义务后，中标人提交尾款结算资料，采购人审核无误后15 个工作日内支付剩余80%合同尾款。4、凭以下有效文件由采购人按上述方式支付款项：（1）合同；中标人开具的正式等额发票（加盖中标人公章）；中标通知书。（2）开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。（3）付款方式：采用银行转账形式。5、因本项目属于财政性资金，采购人的支付须经过财政部门审批，采购人在前述规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。中标人须考虑相关部门审批时间，并不得以此向采购人提出索赔。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：项目验收要求如下： 1、验收时间：货物全部到场，且设备安装调试完成，设备正常运行状态获得双方认可后，采购人在收到中标人验收建议之日起7个工作日内组织验收。 2、验收依次序对照执行标准： ①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准或环保节能标准； ②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； ③符合产品来源国官方颁布的最新标准； ④双方约定的其他验收标准。 验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和损坏的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 注：上述各类标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 3、如合同设备运输和安装调试过程中因事故造成设备的短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。 4、所供产品均为近12个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用；如属于国家相关部门有规定必须取得相应《工业产品生产许可证》、省级或以上涉及饮用水卫生安全产品许可批件、《消毒产品生产企业卫生许可证》等类型许可的产品，验收时，中标人必须提供该产品的许可证明资料。如属于国家市场监督管理总局发布的强制性产品认证目录的产品，不能提供超出此目录范围的替代品，验收时，中标人必须提供《中国国家强制性产品认证证书》。如不符合上述要求，采购人有权拒收。 5、包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、本项目投标报价应包括但不限于产品供货、备件备品费、相关附件、专用工具费、材料费、运输费、装卸费、就位及安装费、安装需要的开孔费、因项目实施产生的措施费和垃圾清运费、调试费、验收费、保险费、售后服务费、质量保证期内的包修包换的费用、人工费、培训费、深化设计费、技术服务（包括技术资料、设备安装图纸的提供）费用、代理服务费用、税费、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。价格为固定不变价，天数为公历日。 3、投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因中标人的疏漏而提出的不利于采购人的另行支付与本项目相关的任何费用的申请将不被接受。 4、投标报价不得超出本项目采购预算。 |
|  | 2 | 包装、运输及安装调试 | 1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，确保货物完好无损，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责； 2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。 3、中标人负责将货物送达并交付采购人使用的全过程的装卸、运输、仓储等的一切事宜；如委托第三方运输货物的，中标人须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物；在充分保证货物财产安全的前提下，中标人应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。 4、装卸、运输、仓储过程中应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标人在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。 货物抵达采购人收货地点进行卸货作业时，不得损坏采购人电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对采购人造成财产损失的，中标人须赔偿采购人全部损失。 5、待全部货物经采购人验收合格后，货物的风险转移到采购人，在此之前货物遗失、损坏等风险由中标人承担。 6、中标人按采购人的布置要求将指定产品摆放至指定位置。 7、中标人应编制设备安装进度计划，经采购人同意后执行，并需在采购人通知后3个工作日内入场安装。中标人必须从入场安装开始，委派监管人员一名于现场监督，直至完整安装调试完毕，并做好每天进度汇报工作。完成货物的一切送货、安装、调试工作后交付采购人使用。中标人安装时应对各安装场地内的其他货物、设施提供良好保护措施。如因中标人原因造成采购人或任何第三方场地及场地内其他货物、设施损坏，中标人承担全部赔偿责任。 8、中标人应服从采购人在安装现场的统一协调和管理，遵守安装现场安全及文明条例、相关管理制度和规定等，保证安装、作业符合环保及安全要求。如因中标人原因导致采购人或任何第三方的财产、人身等合法权益遭受损害，由中标人承担全部赔偿责任。同时，保证场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。 9、由于中标人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及未按要求派人指导而造成的损失应由中标人负责。 |
|  | 3 | 质量保证期 | 中标人所提供的设备的质量保证期（简称“质保期”）为1年，国家有关规定高于一年的，则以国家有关规定为准。质保期自采购人与中标人双方代表在项目验收单上签字之日起计算。 |
|  | 4 | 售后服务要求 | 1、质量保证期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内采购人对中标人享有追索权。 2、质保期内，如货物非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障导致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。 3、质保期内提供周期上门服务：中标人须在货物验收后，每月例行上门检测货物运行状态，维保记录或检测报告留相关科室备案。 4、中标人或原厂售后服务商（以下统称“售后服务机构”）提供长期稳定可靠的售后服务。有固定售后服务点，并提供常设服务专线和长期的技术支持，需提供固定售后服务点的详细资料。货物故障报修响应时间为：提供24小时的热线支持，在货物发生故障时，技术人员应在2小时内到达现场解决故障。若主要货物的故障在12小时内仍未处理完毕，中标人必须提供同等功能和质量的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 5、质保期内，所有货物维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人货物使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。 6、质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。 7、质保期满后中标人继续提供维修服务，维修中只收零件费。 |
|  | 5 | 人员要求 | 1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，中标人对本项目应建立一个完善和稳定的项目团队，有专人负责售前、售中和售后服务。 2、团队成员应包括一名项目负责人，要求具备相应的项目组织建设及应急处理经验，具有项目管理专业能力，设备安装相关专业的技术能力，沟通能力、需求分析理解能力强。 3、提供不少于4名技术人员，设备安装相关专业的技术能力，有相应的工作经验。实施过程中如涉及特种作业，操作人员应具备相应的特种作业操作证。 |
|  | 6 | 技术培训 | 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。中标人应安排有经验的培训人员到采购人单位对采购人使用人员提供优质的培训服务，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人维护工作人员能够对货物的使用、操作、维修有足够的了解，能完全熟悉操作，及时排除一般的设备故障，能够独立进行货物的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由中标人提供，相关费用（含培训人员、材料、交通、食宿等）由中标人承担。 |
|  | 7 | 知识产权和保密要求 | 中标人保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，中标人须承担对第三方专利、商标或版权等知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。依据相关法律法规规定，采购人和中标人双方应相互尊重双方及第三方的知识产权、数据信息所有权等权利，双方均对本项目所涉及的知识产权、数据信息有保密义务；双方均不得向任何第三方泄露各自从合作方获得的数据、信息等资料；双方均享有因数据、信息泄露给对方造成损失时，获得赔偿的权利。 |
| ★ | 8 | 投标人承诺供货后提供的资料内容 | 1、货物必须提供出厂合格证。 2、关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。提供采购人名下终端客户保修注册资料。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 批 | 1.00 | 9,590,664.28 | 9,590,664.28 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 其他厨卫用具 | 静电式餐饮油烟净化器 | 台 | 2.00 | 16,984.50 | 33,969.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：厨房设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“采购清单及具体技术参数要求”内容。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：静电式餐饮油烟净化器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“采购清单及具体技术参数要求”内容。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东宏正工程咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市南海区九江中学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：差额定率累进法计算收费。以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准80%计算。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，1、本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册， 手册获取网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标人在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。 2、投标人参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。 3、在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及投标人代表签字或授权代表签字的，应在纸质文件手写签名后，提供文件的扫描电子文档进行后续操作。如本招标文件与此描述有不一致的，以此描述为准。 4、本招标文件内要求的扫描件或复印件，扫描件可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。扫描件性质上可视为复印件。 5、合同签订时间补充说明：按照佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知（佛政数函〔2021〕54号），采购人在中标（成交）通知书发出之日起原则上20日内与中标（成交）供应商签订政府采购合同。如因客观原因无法在20日内签订政府采购合同的，可延长不多于10日。 6、根据《佛山市南海区财政局关于印发〈佛山市南海区关于进一步深化政府采购改革的意见>的通知》（南财采〔2020〕6号）的有关规定，采购代理机构将在佛山市公共资源交易中心南海分中心“ 交易信息”网页发布中标（成交）公告的同时一并公示中标人的投标文件内容，接受社会公众监督，投标人递交投标文件后视为作出以下承诺： 1、承诺同意采购人或其委托的代理机构将投标文件中以下信息予以公开，公开内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。以下投标文件信息不属于公开范围：法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、项目实施方案、售后服务方案。2、承诺保证上述应公示的内容的真实性，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。（注：如投标人认为本条款上述第（1）点中所列予以信息公开的内容涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容，应出具《不可公示信息说明》（格式自拟），说明中详细列出不同意公示投标文件的具体资料，并阐述不同意公示的详细原因。投标人应同时在上述不同意公示的信息（资料）所在页面空白处注明“该信息（资料）不同意公示”（该注明的内容不可遮挡信息（资料）或在信息（资料）中添加该内容的水印）。投标人应特别注意：法律法规规定投标文件中必须公开的信息，投标人不得列为不同意公开的内容。投标人阐述不同意公示的详细原因不能有效说明涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容的，不予认可，将按规定公示。没有按上述要求注明“该信息（资料）不同意公示”的，则视为可公开。） 7、根据《佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021] 54号），参与政府采购的中小微企业可凭借中标通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 8、本项目的中标通知书以采购人和采购代理机构确认的纸质中标通知书作为授予合同资格的唯一合法依据。云平台版本的中标通知书不作为签订采购合同的依据。如本招标文件与此描述有不一致的，以此描述为准。 9、除特别注明的情况外，评审得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入。 10、云平台系统生成的PDF版招标文件与WORD版招标文件如有差异，以PDF版招标文件为准。 11、因云平台系统录入限制，本表第6项“报价要求”内容与“1.主要商务要求”中“其他商务需求”的“报价要求”不一致的，以“1.主要商务要求”中“其他商务需求”的“报价要求”为准。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东宏正工程咨询有限公司代收。具体操作要求详见广东宏正工程咨询有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东宏正工程咨询有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东宏正工程咨询有限公司，到账情况以开标时广东宏正工程咨询有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index）、佛山市南海区人民政府网（http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/jyxx/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index）、佛山市南海区人民政府网（http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/jyxx/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄先生、霍先生

电话：0757-86300101

传真：/

邮箱：nhhongzheng@126.com

地址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层

邮编：528000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市南海区财政局政府采购管理股

地 址：佛山市南海区桂城街道南新三路20号

电 话：0757-86282779、86282776

邮 编：528200

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东宏正工程咨询有限公司统一对外发布。

（2）对广东宏正工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）扫描件，或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 必须提供下列（1）至（4）项中任一项要求的材料扫描件：（1）提供2025年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论。如为2026年新成立的公司，应提供成立至投标文件递交截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月出具的资信证明。如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（4）提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容进行承诺或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目预留部分采购份额面向中小企业采购。采购标的的制造商应满足下列条件的其中之一： 1、所有采购标的的制造商为中小微企业；（提供《中小企业声明函》） 2、采购标的的制造商非全部为中小微企业的，应确保一定比例采购合同金额对应的采购标的为中小微企业制造。预留给中小微企业制造的标的物对应的合同金额所占采购合同金额比例不低于40%(其中，小微企业所占比例不低于70%)。（提供《中小企业声明函》、《中小微型企业产品价格统计表》） 中小企业具体标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。采购标的对应的中小企业划分标准：工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件要求。 |
| 2 | 式样、盖章、签署 | 投标文件符合招标文件规定的式样、盖章、签署要求。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价在本项目规定的报价范围内填报，报价方案是唯一确定。不属于投标报价明显不合理，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，在评标现场合理的时间内投标人不能证明其报价合理性的情况。 |
| 4 | 异常低价审查 | 投标（响应）报价出现异常低价的，供应商需在评审专家规定的半小时内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。异常低价的情形：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%。 4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。 |
| 5 | 实质性响应 | 无任何一条负偏离或不满足打“★”号条款的实质性条款。 |
| 6 | 其他投标无效情况 | 没有发生法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术要求响应程度 (30.0分) | 对“第二章 采购需求”的“二、采购清单及具体技术参数要求”中所有带“▲”的条款（共20项）的响应情况进行评审：每满足或正偏离一项的得1.5分，累计最高30分。 注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况。 如上述评审参数在“二、采购清单及具体技术参数要求”内容中有要求提供相应证明材料的，必须在投标文件中提供相应的证明材料（加盖投标人公章）。不提供证明材料或证明材料不足或证明材料没有按要求相应盖章或证明材料模糊不清或证明材料未能有效证明满足相应参数要求的，该项条款将视为负偏离。 |
|  |  | 深化设计的初步方案 (10.0分) | 投标人根据采购人提供的平面图（见招标公告附件）出具针对本项目的深化设计的初步方案【包括但不限于以下：（1）详细深化设计计划，（2）厨房设备布局平面图，（3）厨房各功能区间的设计效果图，（4）初步构思的施工图（含给排水点位图、配电点位图、配电系统图、新风管图、油烟环保排放管图等）内容】进行评审： 1、投标人能提供包括但不限于上述4方面的内容，深化设计完全满足或优于采购需求的，得10分。 2、投标人能提供包括但不限于上述4方面的内容，深化设计基本满足采购项目需求的，得6分。 3、投标人能提供深化设计计划，缺少（2）至（4）的图纸中任何一项，部分内容与采购需求有一定偏离的，得2分。 注：投标人不提供详细深化设计计划，或缺少（2）至（4）的图纸中任何两项或以上，或者方案不可行或不合理的，不得分。 |
|  |  | 项目实施方案及具体措施 (5.0分) | 项目实施方案及具体措施【包括但不限于供货实施流程、各项工作时间计划、各环节时间安排、产品配送方案（包装、运输、贮存标准及手段）、随货物配有关的单证资料内容及其管理等】进行评审： 1、投标人能提供包括但不限于上述5方面内容等详细信息，实施方案及具体措施内容完全满足或优于采购需求的，得5分。 2、投标人能提供包括上述5方面内容等概要信息，实施方案及具体措施内容描述清楚，基本满足采购项目需求的，得3分。 3、投标人提供内容不能完全反映上述5方面信息内容，实施方案及具体措施内容描述简单，部分内容与采购需求有一定偏离的，得1分。 注：不提供项目实施方案及具体措施，不得分。 |
|  |  | 设备功能实物演示（一） (4.0分) | 投标人提供的油烟智能控制系统： 1、交换界面采用触摸屏设计，全过程弱电操作降低触电风险，操作界面简洁，可实现日常的“一键启动、一键关闭”自动作业功能； 2、可实时显示环保油烟换气系统主要设备的运行状态，包括但不限于：运行状态、电流、电压、功率因数； 3、控制设备可实现油烟环保系统无人值守预约运行功能，可对系统内主要设备进行独立预约控制； 4、控制设备可设置静音等模式运行功能，系统实现分时段、分模式运行操作，满足不同工况使用场景。 以上功能参数每满足一项得1分，全部满足得4分。 注意：本项目为电子开评标，投标人需于开标当天投标截止时间前携带演示U盘（所提供的U盘必须无密码，无病毒，无权限限制。如投标人没有提交演示材料，或投标人提交的演示U盘均未能读取或视频无法播放，或其播放质量不佳无法辨识其演示内容的，或演示材料所示的内容非评审所涉及的内容的，不计入得分核算范围；U盘需密封并加盖公章。）到开标地点（佛山市公共资源交易中心南海分中心开标室（广东省佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层）单独密封提交登记，供专家评审。要求提供演示视频且演示视频控制在5分钟以内，否则不得分。 |
|  |  | 设备功能实物演示（二） (6.0分) | 投标人提供的大型净水设备： 1、触摸屏控制面板通电后可显示滤芯状态（活性碳、精密滤芯、过滤膜、软化树脂、再生盐）、运行状态、（运行压力、膜后压力、累计净水量）、用户设置功能。 2、触摸屏控制面板连接手机可实现远程监控、可显示保养提醒和故障提醒功能，故障提醒需含有UV模块、膜后压力、净水压力、取水压力、净水流量传感器等。 3、触摸屏控制面板连接手机可实现远程监控、可显示系统状态、含累计净水量及当日净水量；显示净水压力和膜后压力。 以上功能参数每满足一项得2分，全部满足得6分。 注意：本项目为电子开评标，投标人需于开标当天投标截止时间前携带演示U盘（所提供的U盘必须无密码，无病毒，无权限限制。如投标人没有提交演示材料，或投标人提交的演示U盘均未能读取或视频无法播放，或其播放质量不佳无法辨识其演示内容的，或演示材料所示的内容非评审所涉及的内容的，不计入得分核算范围；U盘需密封并加盖公章。）到开标地点（佛山市公共资源交易中心南海分中心开标室（广东省佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层）单独密封提交登记，供专家评审。要求提供演示视频且演示视频控制在5分钟以内，否则不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（项目内容包含本项目采购清单中任一类产品供应），每项得1分，累计最高4分。 注：投标文件中提供以上业绩对应的合同关键页（包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）及验收合格证明材料扫描件。未按要求提供相关材料或证明材料模糊不清无法辨认的，不计入核算范围。 |
|  |  | 企业实力 (3.0分) | 投标人获得以下有效的体系认证的，每提供一项得1分，累计最高得3分。 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书。注：投标文件中提供（1）或（2）的证明材料，不提供或提供不足或未能有效反映评审内容的，该证书不计入核算范围。（1）上述有效期内的认证证书扫描件，（2）全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询上述证书有效信息的页面截图。 |
|  |  | 售后服务方案 (8.0分) | 根据售后服务方案【包括固定售后服务点情况，售后服务便利性，响应时间情况，售后服务技术力量（可包含投入人员、设备、相关的信息化管理系统或平台等），应急措施等】进行评审： 1、固定售后服务点情况，售后服务便利性，响应时间情况、应急措施描述完整、详细、清晰；售后服务技术力量内容完整清晰，有提供详细的投入人员信息、有提供投入设备的具体资料、有提供投入相关的信息化管理系统或平台的具体内容（有附材料，例如功能说明、功能截图等）；完全满足或优于采购需求的，得8分。 2、固定售后服务点情况，售后服务便利性，响应时间情况、应急措施描述详细；售后服务技术力量内容清晰，有提供简单的投入人员信息、设备资料、有提供投入相关的信息化管理系统或平台的简单描述（没有附例如功能说明、功能截图等的材料）；基本满足采购项目需求的。得5分。 3、固定售后服务点情况，售后服务便利性，响应时间情况、应急措施描述简单；售后服务技术力量内容简单，缺少投入人员、设备、相关的信息化管理系统或平台的任一项内容；部分内容与采购需求有一定偏离的，得2分。 注：不提供售后服务方案，不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

佛山市政府采购项目

合同书

项目编号：440605-2026-03565

项目名称：校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）

| 甲方： | 佛山市南海区九江中学 |
| --- | --- |
| 乙方： | （中标人名称） |
| 签订日期： | 2026年 月 日 |

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

佛山市政府采购项目合同书

| 项目名称： | 校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入） |
| --- | --- |
| 项目编号： | 440605-2026-03565 |
| 甲 方： | 佛山市南海区九江中学 |
| 乙 方： | （中标人名称） |
| 合同性质： | 本合同为中小企业预留合同 |

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容

本项目为佛山市南海区九江中学的学生食堂进行设备采购，以保证师生的饮食设备完善。

二、产品及服务供应清单

详见合同附件内容。

三、基本合同条款一览表

| 序号 | 合同条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同总额 | 人民币小写： 大写： |
| 2 | 合同总额内容 | 1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、本项目合同总价包括但不限于产品供货、备件备品费、相关附件、专用工具费、材料费、运输费、装卸费、就位及安装费、安装需要的开孔费、因项目实施产生的措施费和垃圾清运费、调试费、验收费、保险费、售后服务费、质量保证期内的包修包换的费用、人工费、培训费、深化设计费、技术服务（包括技术资料、设备安装图纸的提供）费用、代理服务费用、税费、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。价格为固定不变价，天数为公历日。 3、乙方已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因乙方的疏漏而提出的不利于甲方的另行支付与本项目相关的任何费用的申请将不被接受。 |
| 3 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起45天内完成供货、安装、验收（如因场地不具备安装条件，供货、安装、验收等则根据采购人通知予以相应顺延）。 |
| 4 | 交货及安装地点 | 甲方指定地点。 |
| 5 | 付款方式 | 1、本项目不设置预付款，货款按进度支付，所有付款均以乙方履约达标、资料齐全为前提。2、进度款：乙方每批次货物进场完成设备安装、集成、调试，满足合同约定要求，经甲方检查合格后，甲方在收到乙方发票及验收资料15个工作日内，累计支付至合同总金额的20%。3、结算尾款：项目通过竣工验收，乙方完成全部合同义务后，乙方提交尾款结算资料，甲方审核无误后15 个工作日内支付剩余80%合同尾款。4、凭以下有效文件由采购人按上述方式支付款项：（1）合同；乙方开具的正式等额发票（加盖乙方公章）；中标通知书。（2）开具发票：乙方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。（3）付款方式：采用银行转账形式。5、因本项目属于财政性资金，甲方的支付须经过财政部门审批，甲方在前述规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。乙方须考虑相关部门审批时间，并不得以此向甲方提出索赔。 |
| 6 | 履约保证金 | 不收取。 |

四、包装、运输及安装调试

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，确保货物完好无损，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、乙方负责将货物送达并交付甲方使用的全过程的装卸、运输、仓储等的一切事宜；如委托第三方运输货物的，乙方须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物；在充分保证货物财产安全的前提下，乙方应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。

4、装卸、运输、仓储过程中应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。乙方在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由乙方承担。

货物抵达甲方收货地点进行卸货作业时，不得损坏甲方电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对甲方造成财产损失的，乙方须赔偿甲方全部损失。

5、待全部货物经甲方验收合格后，货物的风险转移到甲方，在此之前货物遗失、损坏等风险由乙方承担。

6、乙方按甲方的布置要求将指定产品摆放至指定位置。

7、乙方应编制设备安装进度计划，经甲方同意后执行，并需在甲方通知后3个工作日内入场安装。乙方必须从入场安装开始，委派监管人员一名于现场监督，直至完整安装调试完毕，并做好每天进度汇报工作。完成货物的一切送货、安装、调试工作后交付甲方使用。乙方安装时应对各安装场地内的其他货物、设施提供良好保护措施。如因乙方原因造成甲方或任何第三方场地及场地内其他货物、设施损坏，乙方承担全部赔偿责任。

8、乙方应服从甲方在安装现场的统一协调和管理，遵守安装现场安全及文明条例、相关管理制度和规定等，保证安装、作业符合环保及安全要求。如因乙方原因导致甲方或任何第三方的财产、人身等合法权益遭受损害，由乙方承担全部赔偿责任。同时，保证场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

9、由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。

五、项目验收要求

项目验收要求如下：

1、验收时间：货物全部到场，且设备安装调试完成，设备正常运行状态获得双方认可后，甲方在收到乙方验收建议之日起7个工作日内组织验收。

2、验收依次序对照执行标准：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准或环保节能标准； ②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； ③符合产品来源国官方颁布的最新标准； ④双方约定的其他验收标准。 验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和损坏的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。注：上述各类标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3、如合同设备运输和安装调试过程中因事故造成设备的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4、所供产品均为近12个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用；如属于国家相关部门有规定必须取得相应《工业产品生产许可证》、省级或以上涉及饮用水卫生安全产品许可批件、《消毒产品生产企业卫生许可证》等类型许可的产品，验收时，乙方必须提供该产品的许可证明资料。如属于国家市场监督管理总局发布的强制性产品认证目录的产品，不能提供超出此目录范围的替代品，验收时，乙方必须提供《中国国家强制性产品认证证书》。如不符合上述要求，甲方有权拒收。

5、包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

6、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

六、质量保证期

乙方所提供的设备的质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期自甲方与乙方双方代表在项目验收单上签字之日起计算。

七、售后服务要求

1、质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内甲方对乙方享有追索权。

2、质保期内，如货物非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障导致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

3、质保期内提供周期上门服务：乙方须在货物验收后，每月例行上门检测货物运行状态，维保记录或检测报告留相关科室备案。

4、乙方或原厂售后服务商（以下统称“售后服务机构”）提供长期稳定可靠的售后服务。有固定售后服务点，并提供常设服务专线和长期的技术支持，需提供固定售后服务点的详细资料。货物故障报修响应时间为：提供24小时的热线支持，在货物发生故障时，技术人员应在2小时内到达现场解决故障。若主要货物的故障在12小时内仍未处理完毕，乙方必须提供同等功能和质量的货物予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

5、质保期内，所有货物维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方货物使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

6、质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

7、质保期满后乙方继续提供维修服务，维修中只收零件费。

8、售后服务机构名称及地址：

联系人1：     ，联系电话：       ，手机：          ；

联系人2：     ，联系电话：        ，手机：          。

八、人员要求

1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，乙方对本项目应建立一个完善和稳定的项目团队，有专人负责售前、售中和售后服务。

2、团队成员应包括一名项目负责人，要求具备相应的项目组织建设及应急处理经验，具有项目管理专业能力，设备安装相关专业的技术能力，沟通能力、需求分析理解能力强。

3、提供不少于4名技术人员，设备安装相关专业的技术能力，有相应的工作经验。实施过程中如涉及特种作业，操作人员应具备相应的特种作业操作证。

九、技术培训

乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。乙方应安排有经验的培训人员到甲方单位对甲方使用人员提供优质的培训服务，并提供安装使用维护说明书，以确保甲方维护工作人员能够对货物的使用、操作、维修有足够的了解，能完全熟悉操作，及时排除一般的设备故障，能够独立进行货物的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由乙方提供，相关费用（含培训人员、材料、交通、食宿等）由乙方承担。

十、知识产权和保密要求

乙方保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方专利、商标或版权等知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。依据相关法律法规规定，甲乙方双方应相互尊重双方及第三方的知识产权、数据信息所有权等权利，双方均对本项目所涉及的知识产权、数据信息有保密义务；双方均不得向任何第三方泄露各自从合作方获得的数据、信息等资料；双方均享有因数据、信息泄露给对方造成损失时，获得赔偿的权利。

十一、乙方供货后提供的资料内容

1、货物必须提供出厂合格证。

2、关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。提供甲方名下终端客户保修注册资料。

十二、违约责任

1、乙方交付的货物或提供服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未按要求履行合同义务，须从违约之日起每日按合同总额的3‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3、甲方无正当理由拖延付款，甲方应向乙方支付违约金，标准为每日按逾期应付款总额的3‰计算，但累计总额不超过逾期应付款的1%。

4、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收后 30 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4、乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十四、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在管辖地的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其他无争议的事项和条款仍应继续履行。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费

1、本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2、乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十七、合同生效与合同备案

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、自采购合同签订之日起2个工作日内，甲方将采购合同（补充合同）在省采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十八、关于政府采购合同融资

1、乙方是否已申请政府采购合同融资：  是/否  ；

2、融资银行及联系方式：                        。

3、若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十九、其他

1、所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2、如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，合同鉴证单位壹份。

5、本合同（含附件）共计  页，缺页之合同为无效合同。

6、本合同签约履约地点：广东省佛山市。

7、本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

8、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

合同鉴证单位：广东宏正工程咨询有限公司（盖公章）

合同鉴证意见：与招标文件确定的事项相符。

合同鉴证日期：     年   月    日

| 甲方（盖章）：佛山市南海区九江中学 法定代表人或其授权代表： 地址：佛山市南海区大沥镇博爱东路大沥高级中学 电话：0757-85573762 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）：（中标人名称） 法定代表人或其授权代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 开户名称： 银行账号： 开户行： |

合同附件清单

（签合同时补充）

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440605-2026-03565

#### 采购项目编号：440605-2026-03565

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东宏正工程咨询有限公司

你方组织的“校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）”项目的招标[采购项目编号为：440605-2026-03565]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东宏正工程咨询有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）”项目采购[采购项目编号为440605-2026-03565]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：佛山市南海区九江中学

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东宏正工程咨询有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）招标中获中标（采购项目编号：440605-2026-03565），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东宏正工程咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东宏正工程咨询有限公司

我单位已登记并准备参与“校园一体化扩建工程项目-新建食堂宿舍设备设施配套购置安装工程（返还收费收入）”项目（采购项目编号：440605-2026-03565 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日